学  号_  1910181033          _

MATLAB课程设计

课    题          基于MATLAB的物体分拣机器人视觉控制仿真系统设计

学生姓名                王道智

院    部          机械工程学院

专业班级          19机器人班

指导教师              熊节

二 ○ 二  二 年   五月  21 日

摘要

本文以Motoman uP6机器人为基础，研究并构建了一个基于机器视觉的工业机器人分 拣系统。该系统由相机、图像采集卡、计算机、机器人以及软件组成。该系统通过相机 获取作业对象图像，然后由软件对采集到的图像进行分析，得出目标的坐标与分类信息 并维护甘标的运动踪迹，最终控制机器人实现分拣动作。

本文首先研究了相机标定技术，在Matlab上实现了直接线性算法，并提出了一个将 世界坐标系转换到机器人坐标系的简易方法,。然后，研究了多种目标检测算法原理，着 重研究并实现了基于背景减法的目标检测以及基于灰度图二值化的目标检测。在目标识别 方面，本文根据作业对象的面积、周长等特征，釆用线性判别函数法设计并训练分类器。 在视觉跟踪方面，研究了全局最近邻法与多假设跟踪法，通过编程实现了 GNN算法与卡尔曼滤波，实现了传送带上的目标跟踪。经过多次实验和调试，作者完成了一个初级的工业机器人分拣系统的研究和构建。联 机实验证明了本文的研究成果，该系统作为工业自动化的一个环节，在应用上有着较好的 实用意义，在理论上也有一定的参考价值。

关键词：工业机器人；传送带：分拣：目标识别；机器人视觉

Abstract

This paper based on Motoman up6 robot researches and structures a classification-and-grab system on the basis of machine vision. The system is made up of camera, image acquisition card, computer, robot and software. The system controls the robot to achieve picking and choosing in the way that the robot getting image of the object by the camera, analyzing the image with software, getting the coordinate and classification data of the object, then track the targets.

At first, the paper studies the camera calibration, then implements the Direct Linear Transform algorithm on Matlab, and provides an easy solution to transform word coordinates into robot coordinates. Then, the paper studies several target detection algorithm principles, concentrates on and implements the target detection based on background subtraction and gray image thresholding. At the aspect of target recognition, this paper design and train the classifier by using the linear discriminant function according to the objectjfl feature such as area and perimeter. At the aspect of vision track, this paper studies global nearest neighbor algorithm and multi-hypothesis tracking algorithm, implements the GNN algorithm and kalman filter in the c-H- programming language and finally achieves the target track on conveyor.

Through several experiments and tests, the author accomplishes the research and structure of a primary industrial robot classification-and-grab system. On-line experiments prove the research results of this paper that is this system as a link of industrial automation has practical significance in applications and reference value in theory.

Key Words: industrial robot; conveyor; classification-and-grab; target recognition; robot vision

第一章绪论

1.1研究背景

当今社会对生产线的自动化要求越来越高。比如，在汽车行业，许多汽车零部件体积 庞大，结构复杂，如果用人力来焊接、安装、检测这些部件，不仅效率低下，而且工作质 量难以保证；又如，在食品加工业，人们对于食品卫生的要求越来越高，而在加上过程中 的每个环节，人的参与将不可避免的对食品带来污染，近年来出现的多次外贸食品安全问 题就是一个佐证。工业机器人具有工作效率高、重复定位精度高等特点，在工业生产中, 釆用工业机器人代替人工作已经逐渐成为一种趋势。

在机器人完成的各种作业中，搬运是最为常见的一种，最早将机器人用于搬运可溯于 1960年的美国。机器人搬运是指机器人用…种设备握持工件，将工件从一个加工位姿（位 置与姿态）移到另一个加工位姿。然而，在搬运机器人的实际应用中，由于种种原因被搬 运目标的位置并不固定，比如在用机器人安装挡风玻璃的过程中，挡风玻璃与车身之间位 豈总是存在少量随机的偏差。有时，目标甚至可能是运动的，比如在流水线上运动着的工 件。在传统的劳动密集型工业中，工人用眼睛识别工件的具体位置，然后对工件进行搬运， 处理，加工等操作。机器人毕竟是机器，没有人类的发达的大脑和视觉系统，在这些情况 下，机器人就不能像人一样能够随着具体环境调整运动路径，导致无法获知在某一特定时 间，待加工工件的具体位姿。智能化搬运难以实现，大大限制了机器人的应用。因此，如 何实现机器人智能化，模拟人类的工作模式，让其完成一些复杂的任务，逐渐成为国内外 工业机器人研究的一个方向。

图1.1本文研究的分拣系统示意图

人类能够完成一些复杂任务的原因之一是人类具有强大的视觉系统。科学家一直努力 为机器人增加视觉能力，于是形成了机器人视觉(Robot Vision)这…研究领域。机器人 视觉系统的任务是通过视觉传感器抓取图像，然后将图像传送至处理单元，通过数字化处 理，根据像素分布和亮度、颜色等信息，来进行尺寸、形状、颜色等的判别，进而根据判 别结果来控制机器人的动作【七机器人视觉极大的提高了机器人的智能化水平，可广泛应 用于电子、汽车、机械等丄业部门和医学、军事领域。

本文研究并实现了一个基于机器视觉的工业机器人分拣系统，如图1.1所示。该系统 在实验室拥有的UP6机器人的基础上，添加获取图像的CCD相机，并用PC机对获取的图 像进行分析，完成对传送带上运动着的目标的识别、跟踪、定位与搬运。使得机器人能很 好地适应环境和胜任更多的工作，特别是在对卫生水平要求较高的食品或制药行业、需要 自动检测零件尺寸的机械行业、以及需在恶劣危险环境下作业的行业。

1.2相关研究状况介绍

分拣系统主要涉及到的研究内容有目标识别、视觉跟踪。本文分别介绍这两部分内容 的研究状况。

当前，目标识别技术主要有五种方法：经典的统计模式方法，基于知识的自动方法, 基于模型的自动方法，基于多传感器信息融合的方法和基于人工神经网络的方法。经典的 统计模式识别方法主要是利用目标特性的统计分布，依靠冃标识别系统的大量训练和基于 模式空间距离度員的特征匹配分类技术;基于知识的自动目标识别方法在一定程度上克服 了经典统计模式识别法的局限性和缺陷,但存在的主要问题是可供利用的知识源的辩识和 知识的验证很困难，同时难以在适应新场景中有效地组织知识；基于模型的自动目标识别 方法(Model Based, MB)首先是将复杂的目标识别的样本空间模犁化，这些模型•提供了 一种描述样本空间各种重要变化特性的简便途径，典型的MB系统抽取一定的目标特性， 并利用这些特性和一些辅助知识来标记FI标的模型参数，从而选择一些初始假设，实现目 标特征的预测，一个MB系统的最终目标是匹配实际的特性和预测后面的特性，若标记准 确，匹配过程则会成功和有效，但MB方法目前尚处于实验室研究阶段；基于多传感器信 息融合的自动目标识别方法克服了单一传感器的导引头在有光、电干扰的复杂环境中目标 搜索和知识识别的能力、抗干扰能力及其工作可靠性会降低的缺陷，每个传感器先分别进 行目标检测、判别，然后将这些信息送入数据融合单元，最后得到一个综合的判别结果； 基于人工神经网络的自动目标识别方法是模拟人类思维的人工智能方法，它能解决许多传 统的识别方法所不能克服的困难，但该方法实现工程应用的瓶颈是实时性欠佳。在实际工 程中，运用最广泛的还是经典的统计模式方法，因为它不像其他几种方法一样需要很多统 计分析和模型建立国。

多目标跟踪(Multiple Target Tracking, MTT)这一概念是由Wax在1955年首先提出的。 起初，它应用于雷达。为了跟踪飞机，当时要靠操作员手工将屏幕上的点的测量点连接起 来以形成目标的航迹，而随着作战环境中出现的飞机数量的增加，靠人工进行数据判断并 标记已不能满足要求。因此如何能自动记录多个目标的位置数据，并自动辨别每个目标的 航迹，成为了目标跟踪技术的-项课题。多目标跟踪己经历了五十多年的发展历程.1964 年，Sittier对多目标跟踪理论以及数据关联问题进行了深入地研究，并取得了开创性的进 展,然而直到70年代初期，机动目标跟踪理论才真正引起人们的注意.在这一期间， Bar-shalom和Singer开创的以数据关联技术和K•尔旻(kalman)滤波技术有机结合为标志 的多冃标跟踪技术取得了突破性进展。在数据关联和滤波预测方面取得不断进展得同时， 多目标跟踪系统得系统实现也有许多成果。上世纪70年代中期至80年代末是多目标跟 踪技术飞速发展的时期，以 Bar-Shalom, R. Singer; W. D. Blair, D. B Reid, H. A. P Blom, S. S. Blackman, C.Y. Chong为代表的科学家在机动目标跟踪和数据关联方面作出了杰出的贡献， 提出了许多经典算法，如时间相关模型，概率数据美联滤波器和联合概率数据关联滤波器、 多假设跟踪、交互多模型、分层融合等算法。90年代，A.Toore, X. R. Li, T. Kirubarajan, K. C. Chang, S. Mori等科学家在多维分配算法在数据关联中的应用、变结构交互多模型、概率 多假设跟踪、分布式融合、随机集理论等方面的研究活动极大地丰富和发展了多目标跟踪 理论。跨入21世纪，以N. Gordon, A. Doucet, J. Godsill, S. Maskell等为代表的人在粒子滤 波方面的研究成果，给多冃标跟踪技术的发展带来了新的活力，成为最近几年的一个重要 研究方向⑶。

1.3国外分拣系统研究成果

机器人分拣系统在外国已经有了较多研究成果与产品，主要如下:

图1.2抓取小火车的puma560机器人

(1)抓取小火车的puma56O机器人。哥伦比亚大学的P. Allen, A. Timcento等人为其 Puma560机器人配备了视觉能力，使得它能够抓取运动中的玩具小火车，如图1.2所示同。

该系统釆用立体视觉(Stereo Vision)算法定位小火车，并且从连续图像序列中分析出小 火车的运动特征。

(2) Bin-picking系统。普度大学的Rahardja, K.与Kosaka, A■实现了一种基于视觉的 Bin-picking系统(如图1.3所示)叫 该系统可以从含有一堆零件的箱中捡取零件。它采 用简单的圆弧边界特征来描述复杂的零件，因此能较好的适应多种不同的零件。

图 1.3 Bin-picking 机器人

(3) ABB公司的IRB 340机器人以及FlexPicker系统。ABB公司的IRB 340工业机器 人是具有4轴的并联分拣机器人.该机器人能每分钟做150次分拣活动•它带有一个可 以抓住重达1千克的真空吸盘.在FlexPicker视觉系统的引导下，IRB 340机器人可以从传 送带上抓取移动物体并将物体放到预先设定好的位置或放到另外一个传送带上•另外该视 觉系统还有识别能力，正如其广告中所言“如果让机器人抓取饼干，那么它就会忽略巧克 力”。

图1.4 ABB公司的IRB 340工业机器人

(4) Adept公司的AdeptSight。Adeptsight是Adept公司提供的视觉系统软件。它为 所有Adept公司生产的机器人提供了易用的、基于PC机的引导和检测功能。同时它还提 供了一个方便用户自己定制视觉引导与检测功能的框架与图形化界面，使用户能很快地开 发出稳定的、精准的导向与检测程序。

(5) Fanuc公司的iRVision。2006年Fanuc公司为其R-J3iC机器人推出了 iRVision软 件，它是易于使用的，并且集成了机器人视觉功能的新软件，为用户提供了机器人引导和 过程反馈技术。Fanuc iRVision系统是安装即可使用的机器人视觉软件包，只要求一个摄 像头和 条缆线，不需要其他附加的处理硬件。它能完成部分位置检测、防错以及其他处 理功能。

1.4论文的主要工作与论文结构

围绕基于机器视觉的工业机器人分拣系统的开发利研究，本文主要章节与内容包括： 第一章，绪论。着重阐述了课题研究的目的意义及内容。

第二章，相机标定。介绍了相机标定的概念并说明了它在机器人分拣系统中的作用。 然后介绍了各种标定算法都需要使用到的小孔成像模型。之后研究了目前较为常用的标定 方法，并在Matlab ±实现了 DLT算法与张正友算法(其中包括LM非线性优化算法)。最 后，做实验对标定结果正确与否进行确认。

第二章，目标检测目标识别。首先研究了基于运动的目标检测，其中着重硏究了基于 背景减法与基于二值化的目标检测，并在分拣系统中釆用了这两种方法。其次是研究了统 计模式识别相关理论，选择了线性判别函数法进行甘标识别。由于统计模式识别使用的是 全局特征，往往无法判断冃标姿态，因此本文最后又研究了基于几何特征的目标识别，其 中着重研究了边缘检测、角点检测以及Perkins的目标识别算法。

第四章，传送带上的目标跟踪。研究了视觉跟踪技术，介绍了跟踪中的主要问题—— 数据相关。着重研究了全局最近邻(GNN)与多假设跟踪(MHT)算法，并实现了 GNN 算法与卡尔曼估计算法。

第五章，机器人运动控制。研究了基于Motocom32的机器人运动控制方法。发现了 Motocom32存在的一个不足之处，并提出了解决方法。本文还对Motocom32进行了面向 对象封装，方便了后续的研究工作。

第六章，系统的设计与实现。首先介绍了本文的硬件选型，以及系统的构架及原理。 然后设计出了软件。

第七章，总结与展望。总结了本文主要工作，提出了本研究尚存的不足之处与后续工 作展望。

第二章相机标定(Camera Calibration)

相机标定是机器视觉中的重要问题之一。它是求解目标的像素坐标到场景坐标变换的 过程⑹，对于本文所述的分拣系统定位工件具有重要作用，结合相机标定的结果，我们可 以由甘标在图像中的位置计算出甘标在机器人坐标系中的位置，如图2.1所示：

图2.1相机标定在木文中的作用

根据选择的相机模型不同，相机参数也不尽相同。针孔模型可以很好的解释相机的成 像过程，目前大多数标定算法都以它为模型。对于针孔模型相机，标定过程主要求解相机 内参数(Intrinsic parameters)与外参数(Extrinsic parameters),目前有多种求解内参数与外参 数的方法。本章第一节简要介绍了针孔模型，第二节研究了目前相机标定的主要方法，并 实现了两种算法。

2.1相机的针孔(Pinhole)模型

相机从被发明至今，其原理一直没有改变，我们可以用如图2.2所示的针孔模型来解 释，真实场景投影到投影平面上形成像

为了定量地描述物体在图像阵列中的像素位置和场景位置之间关系，必须定义一系列 坐标系向：

图像坐标系：摄像机釆集的图像通常是数字图像，图像在计算机内为MXN数组，M 行N列的图像中的每一个元素(称为像素)的数值即是图像点的亮度。图像坐标系(u,v)是 定义在图像上的直角坐标系，如图2.2所示。每一个像素的坐标(u,v)分别是像素在数组 中的列数和行数。像素坐标只表示行数和列数，没有物理单位。

世界坐标系：世界坐标系(X.Y.Z)是在环境中选取的一个基准坐标系，用来描述摄像 机的位置，可以根据描述和计算的方便等原则来自由选取。本文将机器人基座坐标系作平 移后作为世界坐标系。

摄像机坐标系：摄像机坐标系的原点定义在摄像机镜头的投影中心N。X轴与Y轴分别平行于图像平面的水平轴和垂直轴。以相机光轴方向作为Z轴方向。Z轴与图像平面垂直交于V，NV被称为焦距。

三维空间中一点的坐标（世界坐标系）与其投影点的坐标（像素坐标）的关系可用下 式表示：

式中，（X,Y,Z）是一个点的世界坐标；（u,v）是点在图像上的像素坐标。A称作相机的 内参数矩阵；（Cx，Cy）是主点位置，fx与fy是相机焦距，它们以像素为单位。旋转-平移矩阵 ［R|T］称为外参数，它描述了相机相对于场景的位姿。

2.2相机标定方法

关于相机标定人们已经做了很多研究，提出了多种方法。根据是否需要标定物，可以 将标定算法分为两类：摄影测量标定法（Photogrammetric Calibration）和自标定法（Self Calibration）。根据所釆用的数学求解方法，可以将标定算法分为：求形式解（close-form solution）法、非线性优化法与两步法。

摄影测量标定法源于摄影测量学。它使用高精度的、具有两个或三个正交平面的标定 物。在拍摄图像后，对数字图像进行处理，获取角点等数据。然后采用数学解析分析的方法求解未知参数。参考文献［10,11,12,13］中提到的方法都属于摄影测量标定法。机器视觉

中使用的标定方法基本都属于摄影测量法，但是，与传统的摄影测量学方法有明显的不同， 这是因为机器视觉系统使用的廉价相机通常参数未知或者不稳定，从而导致成像过程不稳 定，并且存在较大的量化误差与非线性镜头畸变。目前机器视觉中使用的摄影测量标定方 法主要有：直接线性法、Tsai法、张正友法等。

自标定法不需要标定物。在静止的场景中移动相机，场景的不变性给相机的内参数施 加了两个约束。因此，拍摄3张相片，并根据图像点之间的对应关系即可标定出相机的内 参数与外参数[诃。尽管这种方法很方便，但是它还不够成熟。由于需要标定的参数太多， 经常得不到可靠的结果口叫因此，本文未深入研究该算法。

2.2.1直接线性法

直接线性法(Direct Linear Transformation),简称 DLT 法，是由 Abdel-Aziz 和 Karara 于1971年首先提出的n%该方法不考虑摄像机的非线性畸变，通过直接求解一组线性方 程得到摄像机的有关参数。它以小孔成像模型为研究对像，忽略具体的中间成像过程，用 一个3 X 4阶矩阵表示空间物点与二维像点的直接对应关系。其线性变换矩阵与透视矩阵 只相差一个比例因子。

设空间一点P(X,Y,Z)在摄像机坐标系下的坐标为(x,y,z),经摄影后将在CCD图像平 面上成像，设其像点坐标为(x,y),其图像像素坐标对应为(u,v)。

首先是坐标系的转换，由世界坐标系转换到摄像机坐标系可用如下所示的旋转-平移 变换公式描述：

其中R为旋转矩阵，T为平移矩阵。

在不考虑畸变的情况下(即理想的透视投影), 式描述：由摄像机坐标系转到图像坐标系可用下式表述

在图像处理时常采用的是以像素为单位的图像坐标，所以要将图像坐标系转换到像素

坐标系，即:

由上述各式，可得:

2.2.2 Tsai 方法

Roger Tsai综合线性和非线性方法仕％于1986年建立了经典的Tsai摄像机模型，提出 了两步标定法，该方法的第一步利用最小二乘法解超定线性方程，求岀外部参数；第二步 求解内部参数，如果摄像机无透镜畸变，可由一个超定方程解出，如果存在径向畸变，则 可结合非线性优化的方法获得全部参数。该方法计算量适中，平均精度可达1/4000 „ Roger Tsai两步法是基于径向排列约束（radial alignment constraint）来实现的，有时也称为RAC两 步法。

2.2.3张正友法

张正友于2000年提出了一种在方便性上介于摄影测量标定法与自标定法之间的方法 1151=这种方法使用2维平面靶标进行标定，在克服了摄影测量标定法种种不便的同时获 得了很高的鲁棒性，推动了计算机视觉从实验室向实际应用的迈进。张正友法标定相机的 大致过程如下：

（1）	打印一张标定纸。

（2）	移动相机或者标定纸，从不同角度拍摄多幅图像。

（3）	检测图像中的角点。

- 使用形式解(close-formsolution)法估计五个内参数与所有的外参数。

- 线性最小二乘法估计径向畸变系数。

- 优化各参数。

2.3实验

2.3.1釆用DLT法

本文釆用了 DLT法进行相机标定。

首先，将标定纸放到机器人坐标系中的合适的位置，如图2.3所示。图中，交叉的十 字线为世界坐标系，它与机器人基座坐标系之间只有简单的平移关系。也就是说，在计算 出目标在世界坐标系中的位置之后，再减去一定得平移量，就可以得出目标在机器人基座 坐标系中的位置。

图2. 3直接线形法标定相机

然后，利用角点提取算法得到角点数据如表2.1所示。

表2.1直接线形法使用的数据

图2. 4直接线形法标定结果验证

最后，在Matlab中实现DLT算法，程序见表2.2。

在Matlab中用蓝色的星号绘出模型上各点的坐标(真实值)。将表2.1所示的各图像 点坐标左乘NT】得出的结果(计算值)用绿色的加号绘出。如图2.4所示，对比可以发现， 计算值与真实值较为接近，为分拣系统中机器人准确定位工件提供了可靠基础。

DLT标定算法Mat lab程序

第三章目标检测与识别算法研究

第二章解决了目标的图像坐标与世界坐标之间坐标变换的问题，但是如何确定图像中 哪些部分是目标，以及是哪种目标的问题并没有解决。为此，本章解决两个问题：（1）如 何在图片中检测出目标，即甘标检测.（2）如何确定检测出的日标是什么，即目标识别。 解决这两个问题的方法很多，甚至有些方法可以同时解决两个问题.本文釆取了几种方法 进行试验。

3.1目标检测

冃标检测的方法有多种。3.1.1至3.1.3介绍的是基于运动的方法，这种方法利用了由 于物体运动而导致的帧之间的变化。3.1.4介绍基于二值化的目标检测方法，研究并实现 了 OTSU自动國值算法（图像二值化是一种简单的分割算法，它将物体与背景分开）。3.1.5 比较了这几种目标检测算法。

3.1.1背景差分法

背景差分法提取目标是由Wren等人于1997年提出的，该方法首先拍摄一幅工作 场景中没有目标出现时的图像作为背景，在工作场景中有目标出现的时候，使用当前拍摄 的图像与事先学习得到的背景图像进行相减的运算，这样由于不包含目标的区域的像素灰 度值与背景对应区域的灰度值相等或很相似，而包含目标的区域像素的灰度值与背景图像 对应区域的灰度值有较大的差别，相减运算之后，就可以得到当前图像与背景图像之间的 一个差值图像。如果差值大于一定的阈值，则认为发现目标。如图3.1所示。

a）背景              b）工作场景背	       c）景差分结果

图3.1背景差分法检测目标

采用简单的减法来检测目标，很容易受到自然光照变化以及系统外部干扰的影响。因 此采用背景差分法检测目标的难点在于背景模型的选择与背景的更新。常用的背景建模及 更新方式主要有以下凡种:平均值法、中值法、运动平均法、单高斯模型法、核密度估计 法等囚L目前，背景差分主要有两个发展方向：一个方向是对像素过程的建模不断完善， 并不断发展快速算法；另一个方向是在基本背景差算法的基础上结合其他信息，提高检测 的鲁棒性。

帧差法最早•是由Anderson等人在1985年提出的)，它是基于背景像素点的灰度值 和位置都保持不变这一原则来检测运动目标的。通过对不同时刻的两幅图像做差分运算得 到差分图像，在差分图像中，背景对应的像素灰度不发生变化，因而其差分图像值几乎为 零；而对应目标的像素灰度发生较大变化，因而其差分图像值较大。根据这一原理，我们 可以很容易发现冃标运动信息，再通过对差分图像的后续处理，从而确定目标在图像上的 位置。由于帧差法利用了视频序列相邻帧之间的强相关性进行变化检测，因此它最大特点 是运算速度快，适用于实时性要求较高的应用环境，目.对环境整体光照变化不敏感。

如下式所示，差分是指将两帧相邻目标图像(fk(x,y),fk-1(x,y))逐点相减，形成差分 图Dk(x,y)，在差分图中如果差分值大于给定的阈值(T),则相应的像素取“0”,否则取“1”， 由此产生零区，利用零区就可以检测出运动目标。

在应用中，差分图像并不能表示出完整的运动目标信息，比如当一个运动目标的内部 纹理较为均匀，而物体缓慢运动时，前景会产生空洞，如图3.2所示。对于这一问题的解 决可以釆用累积差分图像的方法，或采用后处理的方法如形态学滤波、区域连通或参数模 型的方法提取出完整的运动目标信息。

图3. 2帧差法检测目标

3.13光流法

光流法的基本思想是：在空间中运动可以用运动场描述，而在一个图像平面上， 物体的运动往往是通过图像序列中不同图像灰度分布的不同体现的，从而，空间中的运动 场转移到图像上就表示为光流场。光流场反映了图像上每一点灰度的变化趋势，可看成是 带有灰度的像素点在图像平面上运动而产生的瞬时速度场，也是一种对真实运动场的近似 估计。如果图像中没有运动目标，则光流矢量在整个图像区域是连续变化的，而当存在运 动目标时，运动目标所形成的速度矢量必然和背景形成的速度矢量不同.光流法检测目标 正是基于该原理。光流场的计算十分复杂，如果没有特别的硬件的帮助，很难满足系统实 时性的要求，因此本文没有试验过该方法。

3.14目标检测算法比较

背景减法简单易行，难点在于背景维护，特别适用环境可控的情况。帧差法将相邻的 两帧相减检测目标，避免了维护背景的困难，但是常常得不到目标正确的轮廓，不利于后 续采用全局与局部特征进行日标识别。光流法算法较为复杂，且计算量较大，不容易设计 出实时的系统。基于二值化的目标检测特别简单易行，问题是阈值需随着光照与具体目标 的变化而改动，尽管有自动阈值化算法，但它只在直方图为双峰模式时才有效。

图3.6基于模型目标识别方法分类

3.2基于全局特征的目标识别

目前存在的目标识别方法较多，按照对物体建模的维数大体可分为三类(如图3.6 所示)：2D目标识别、1/2D目标识别、3D目标识别。2D目标识别按照选取的特征的类型 可以分为：全局特征(Global Features)方法、结构特征(Structural Features)方法、关 系图(Structural Graph)方法。全局特征方法通常可以选取周长、面积、纹理等具有平移、 旋转不变性的特征描述目标，识别过程通常采用统计模式识别方法。结构特征方法使用直 线、圆弧、点等几何元素来描述目标，识别为一假设-验证过程，在假设阶段利用局部特 征估计目标的位置，然后在验证阶段计算估计出的目标的特征并与模型匹配。关系图法通 常用图(一种数据结构)描述目标，图中的每个节点对应于图像中的某个局部特征(角点、 边缘)，识别过程直接釆用图匹配算法。每种方法都大体可分为三个主要内容：模型、特 征、识别。本文研究了 2D目标识别。

目标识别算法都可分为训练阶段与分类阶段两部分，如图3.7所示。训练阶段根据训 练样本计算出优化的目标模型，分类阶段使用训练的结果判断未知类别目标的分类。目标 识别的主要三个过程是：特征提取(feature extraction)、目标建模(objectmodeling)、匹 配(matching)。

本文3.2节首先研究了全局特征的提取(Exraction)。然后釆用线性判别函数法建立 了分类器。之后利用提取的特征训练分类器并将之用在了本文所述的分拣系统中。本文 3.3节研究了边缘与角点的检测，研究了 Perkins的目标识别方法。

特征提取

图3.7基于模型目标识别方法原理

3.2.1连通成分标记

在进行全局特征提取之前，通常我们需联通成分标记，它是指对于二值图像B做标 记，生成一个标号图像LB,标号图像中每个像素的值是它所在连通成分的标记号。目前 常用的连通成分标记算法有两种:递归标记法、逐行标记法。本文分别使用了这两种算法。

递归标记算法的基本思想是：首先把二值图像像素值取负，使原来值为1的像素变成 -1,这样就把未处理的像素(值-1)与成分标记1分开。然后寻找值为」的像素，并在找 到的像素周围寻找值为-1的邻点，并对找到的这些邻点递归的重复执行这一过程。

在使用过程种，本文发现递归法不适合用于连通成分个数较多的情况(或者二值图像 中噪声太多)，究其原因在于递归调用函数次数过多会导致堆栈溢出。因此在使用该算法 之前最好进行滤波。

逐行标记算法是由Rosenfeld和Pfaltz于1966年提出的。叫 这种算法扫描图像两次： 第一次记录等价关系并赋予一个临时编号，对于每个像素点l(x,y),如果其上一行的邻点 没有编号，则赋予该像素一个新的编号，如果有一个或多个相同的编号则当前像素取该编 号，如果有多个且不同的编号则该像素取其中值小的编号并将这些不同的编号记录为等价。 第二次扫描是将等价的标号统一使用一个标号,对于每个像素的编号用与其等价的值最小 的编号代替。通常可以使用树作为存储等价关系的数据结构

3.2.2周长提取

对于一幅巳经二值化并标记了连通成分的图像中的每一个区域，可以找出其周界(如 图3.9),并用周界的长度来作为区域的周长。寻找边界的算法大致如下：

- 从上到下，从左到右搜索图像，直到找到一个区域。设找到的像素为％。定义变量dir, 并令其值为7,表示从上一个边界像素移动到当前边界像素的运动方向。

- 从s (由下式求解)开始沿逆时针方向搜索当前像素的3x3领域，将找到的第一个像 素作为新发现的边界点。

- 如果当前的边界点综与*相同，且玮_1与与相同，则边界搜索完成。否则继续执行第2 步。

- 得到算法的结果P°...Pn_2

图3.9边界跟踪

3.2.3欧拉数

在许多应用中，欧拉数可作为识别物体的特征。欧拉数定义为连通成份数减去空洞数。 它给出了一个简单的拓朴特征，这种拓扑特征具有平移、旋转和比例不变特性。

E = C-H

其中，E, C和H分别是欧拉数、连通成份数与空洞数。

3.24面积特征

面积特征较为容易提取，联通成分标记的结果上，对某一编号的像素进行计数即可得 出面积。

3.2.5最小惯量轴

计算物体的方向比计算它的位置稍微复杂一点。某些形状（如圆）的方向不是唯一的， 为了定义唯一的方向，一般假定物体是长形的，其长轴方向被定义为物体的方向。通常, 二维平面上与最小惯量轴同方向的最小二阶矩轴被定为长轴。最小惯量轴是物体上的全部 点到该线的距离平方和最小的轴，即找出一条直线，使物体上所有点到该直线的距离的平方和最小：

3.2.6线性判别函数分类

线性判别函数〔冯是一种直接用样本集设计分类器的方法。首先给定某个判別函数 g（x） = wTx + w0,然后用样本集确定判别函数中未知的参数W与w0。对于两类问题，我们可以找出合适的参数使得第一类的所有样本函数值大于0,而第二类的所有样本函数值小于0。

使用线性判别函数设计分类器的主要内容就是找到“尽可能好”的参数。而评价好坏 需要一定的评价标准，在数学上，评价标准往往表现为特定的函数形式（准则函数）。本 文研究了感知器准则，并进行了实验。

使用感知器准则设计分类器的条件是样本集是线性可分的。假设一组容量为N的样 本集尸订2，…,yn.其中为d维增广样本向量，分别来自于心与此类。如果存在一个向量 a使得对于任何y∈ω1，都有aTy>0,而对任何y∈ω1都有aTy < 0,则这样的样本集称 为线性可分的，否则称为线性不可分。线性可分的概率可用下式给出：

找向量a使得对于任何y∈ω1，都有aTy > 0,而对任何y∈ω1，都有aTy < 0,变成了 找向量a使得对全部样本有aTy' > 0。

令Jp(a)=∑y∈R(-aTy),式中R是被以a为参数的判别函数错分类的样本集合。当y 被错分类时，就有aTy<0,即aTy ＞ 0。因此Jp(a)总是大于等于0,而且仅当a为解向量 时Jp(a)才为0o因此，Jp(a)=minJp(a)= 0时，不存在错分样本，这一准则被称为感知 器准则。

为了求解出a*,使得Jp(a*) = 0,本文采用梯度下降法进行求解。将准则函数对a 求梯度得到：

因此梯度下降法的迭代公式为：

编写如下

function w=GetSolve (cl,c2)

w=[l;-l]; %任意给定的初始向量

[wrongcllectionl, tmpl]=CalcJa(clz w, 1);

[wrongciIection2, tmp2]=CalcJa(c2z w, -1);

wrongcllection = [wrongcllectionl wrongcllection2];

ja= tmpl+tmp2 while ja >0.0001

[nothing, cols] = s ize( wrongci lection); sum = [0;0];

fori=l:cols

sum = sum+wrongcllection(:,i);

end

a=a-2/(t)*sum

t=t+l;

[wrongcllectionl, tmpl]=CalcJa(d, w, 1);

wrongcllection = [wrongci lection wrongcllectionl];

[wrongcllection2, tmp2]=Calda(c2, w, -1);

wrongcllection = [wrongcllection wrongcllection2];

ja = tmpl+tmp2

End

%计算j(a)。准则函数的值

function [wrongcollectionjw]=CalcJa(cl,w, sign)

[rows,cols] = size(cl);

jw =0;

wro ngcol lection=zeros (0,0);

for i=l:cols

tmp = w'*cl(:,i);

if sign>0

if tmp<0

jw = jw+abs(tmp); wrongcollection = lnsert(-l*cl(:,i), wrongcollection); end

End

ifsign<0

if tmp>0

jw=jw+abs(tmp);

wrongcollection = lnsert(cl(:,i),

wrongcollection);

function collection = lnsert(col,collection) [rows, cols]=size(collection);

if cols<=0

collection = col；

Else

ollection = [collection, col];

End

3.3基于结构特征法的目标识别

基于局部特征的目标识别通常是检测图像中的边缘、角点等特征，并与系统存储的目 标模型进行比对以确定目标类别。因此本文研究了边缘检测算法、角点检测算法。

a）阶梯型边缘

b）屋顶型边缘

c）脉冲型边缘

图3.10边缘模型

3.3.1边缘检测

图像的边缘是图像局部区域亮度变化最显著的部分，即从一个灰度值在很小的缓冲区

域内急剧变化到另一个灰度相差较大的灰度值。常见的边缘点有如下：阶梯形边缘、屋顶 形边缘、脉冲形边缘，如图3.10所示。由于边缘是灰度急剧变化的地方，因此可以用求 导数的方法对其进行检测。一般常用的一阶导数是下面定义的梯度Vf(x,y)。

设图像为f(x,y),其一阶偏导数df/dx. df/dy,分别反映了灰度f在x和y方向的变化率。 梯度Vf(x,y) = (0f/3x,0f/0y)T为像素(x,y)处图像灰度变化最大的方向，在该方向上方向 导数为：

](*)、(*)

因此我们可以用强度算子G(x,y) = Vf(x,y)检测边缘G(x,y)大于一定值，则认为(x,y)为边 缘点。在数字图像中，我们可以用差分代替导数，即：

Vf(x,y) = |Axf(x,y)z + Ayf(x,y)2|1/2

其中：

Axf(x,y) = f(x,y) -f(x-l,y)

△yf(x,y) = f(x, y) -f(x, y- 1)

最简单的梯度算子是Roberts算子(图3.11 a所示)，它采用的是对角方向相邻两象 素之差。由于Roberts算子仅使用了 4个象素来近似梯度，所以对噪声有高度的敏感性, 仅对具有陡峭的低噪声图像响应最好。为了降低对噪声的灵敏度而扩大邻域区域，Perwtti 算子和Sobel算子都是3x3算子，它们对灰度渐变和噪声较多的图像处理较好。Prewitt 算子，如图3.11 b所示，计算的微分值会发生变化，梯度的方向也会算错。为改进这一 缺点，在求邻域区域内的灰度之和时，可以对上下左右的象素赋予比对角线上的象素更大 的权重，即赋予从中心象素到该象素的距离成反比例的权重。Sobel算子就是基于这一思 想提出的，如图3.11 c所示。

3.3.2角点检测

角点是指二维图像灰度变化剧烈的点或图像边缘曲线上具有曲率极大值的点。角点的 信息含量很高，可以对视觉处理提供足够的约束，极大的提高运算速度，在图像之间进行 可靠的匹配。这些特点使得角点检测在机器视觉和图像处理的许多方面都起着卜分重要的 作用。

图3.11边缘检测算子

衡量角点检测算法性能的准则主要有以下四个：（1）检测准确性：不计噪声，即使最 细小的角点，角点检测算法也应该可以检测到。（2）定位性：检测到的角点应尽可能接近 它们的真实位置。（3）稳定性：对相同场景拍多幅照片时，毎一个角点的位置都不应该移 动。（4）复杂性：检测算法的复杂性越小，运行速度就越快，自动化程度就越高。

己提出的关丁•角点检测的方法很多，基本上可以分为两类：基丁图像边界信息的方法 【3印］和直接分析图像局部亮度值的方法［3334,3536,37］。基于图像边界信息的角点检测算法需 要一定的预处理过程，复杂性高，容易引入误差。因此，近年来提出的角点检测方法大多 是直接基于灰度图像的角点检测，它主要分为两类：基于模板的角点检测算法和基于几何 特征的角点检测算法。基于模板的角点检测，一般首先建立一系列具有不同角度的角点模 板，然后在一定的窗口内比较待测图像与标准模板之间的类似程度，以此来检测图像中的 角点。基于几何特征的角点检测方法主要是通过计算象素的微分几何特征来进行角点检测, 其中较为典型的有kitchen和Rosenefel提出的基于局部梯度幅值和边界上梯度方向改变率 的角点检测算法㈣。即令fx=df/dx, fy = df/dy为图像一阶导数，頫=02f/0x2, fyy =d2f/dy2,	= d2f/dxdy为图像的二阶导数。（x,y）处的梯度方向为0（x,y） = fy/fx,

则角点检测函数定义为：

3.3.3 Perkins目标识别方法

Perkins目标识别方法是一种典型的结构特征方法。本文研究了 Perkins提出的匹配算 法。该算法主要分为三部分：图像分析、目标建模、匹陥【刑。

图像分析

- 采用 Hueckel算子检测边缘，并记录每个边缘点的边缘方向

- 将边缘点连接成链

- 找出边缘方向变化较大的点，如图3.12箭头所标示的地方。将边缘点分为多 个段。

- 将每个边缘段拟合成直线或者圆弧，统称为concurve。

图3.12边缘分段

目标建模

为了识别目标，通常识别系统中都会有目标的模型。有的系统将模型固化到系统中， 不便于识别其他目标。有的系统釆用CAD软件制作模型，更换模型较麻烦。Perkins釆 用了一种更加柔性化的方法，他直接将目标放入系统，并启用建模程序，系统将自动建立 起新目标的模型。在图像分析结果的基础上，建模过程主要包括以下内容：

- 找出属于目标的concurve,剔除噪声。噪声一般是短的、非闭合的，而属于目

30

标的concurve -般是长而闭合的，由此可较容易的剔除噪声。

（2）	选择一个点作为目标的中心点。一般选择目标的行心即可。

（3）	选择主轴。一般以日标的最小惯性矩轴作为主轴。

（4）	形成交点集供匹配使用。如图3.13所示。

图3.13生成交点

匹配

匹配主要有三个过程：

首先，确定图像中的曲线与模型中的曲线的对应关系。如果模型中3个曲线，图像中 有5个曲线，那么就有15种可能的组合。对于复杂的目标，组合数目可能非常多，处理 所有组合非常耗时，因此在这里首先计算出每种组合的可能性,将可能性较低的组合去掉。 我们可以简单的以曲线的长度来评判组合的可能性。

然后，计算出图像与模型之间的位移旋转量。在0-s空间中，我可以找到最佳的对 齐（best alignment）,如图3.14。如果不能对齐，则认为这两天曲线不匹配。如果上一步 中得到的所有组合都不匹配，则认为图像中的目标不是待识别的目标。反之，如果两条曲 线能匹配，我们可以找出图像点的位置和方向以及与该点对应的模型点的位置和方向。因 此从模型到图像的变换可以求解出来。

最后，验证。尽管在上一步中已经将许多不匹配的组合去除，但是仍然不能保证匹配 没有错误。因此最后我们在图像上按照等距离打上交叉点，并将这些交叉点与模型中的交 叉点进行比较，如果所有交叉点的距离之和较小则认为识别到目标。

图像

图3.14曲线的最佳对齐

3.4实验与结果

本文以螺母与垫圈作为分类对象，釆用周长，面积作为特征，拍摄了多幅图像作为样 本。计算各特征值，采用感知器推则的判别函数,并用梯度下降法求解出判别函数参数值。 以获得的参数值分类目标结果，如圏3.15与3.16所示：

图3.15场景中待识别的目标

文件设置

二值割S

Con. . . | Area

1	1005

- 388

- 385

- 976

- 972

I Perimeter

- 468037 83 012193 79.597980

129.639610

- 053824 77.840620 72.769553

129 296465

128 468037 ,77

圖母母圏圏母母圏圏任

图3.16识别结果

3.5本章小结

本章首先研究了基于运动的目标检测，其中着重研究并实现了基于背景减法与基于二 值化的目标检测.其次是研究了统计模式识别相关理论，选择了线性判别函数法进行目标 识别。由于统计模式识别使用的是全局特征，往往无法判断目标姿态，因此本文最后又研 究了基于几何特征的日标识别，其中着重研究了边缘检测、角点检测以及Perkins的目标 识别算法。

第四章传送带上的目标跟踪

视觉跟踪(Visual Tracking)是计算机视觉领域中一个重要问题，它是指对图像序列中 的运动目标进行检测、提取、识别和跟踪并获得目标的运动参数，如位置、速度、加速度 等，以及运动轨迹，从而进一步处理与分析实现对甘标行为的理解，以及完成更高一级的 任务利用视觉跟踪技术，可以大量减少工作人员，提高工作效率，极大的提高集成 系统的性能，有着广泛的应用前景和重要的应用价值。

对于本文所述的分拣系统，目标通常会源源不断的进入相机的视野，系统在对每个目 标进行识别、检测等程序并记录结果。那么就必须确保结果与目标的正确对应，即不能将 A目标的处理结果记到B目标上。因此视觉跟踪不可避免的成为本文研究的一部分。本文 釆用了 GNN算法对目标进行跟踪。通常跟踪的目的是对目标状态的记录，并不估计目标 的将来时刻的状态(尽管生成波门时可'能估计了目标的将来状态，然而这不是跟踪的目的), 本文采用kalman滤波的估计功能估计目标将来位置，大大方便了机器人对目标的抓取。

4.1视觉跟踪问题的分类

按照不同的标准可将视觉跟踪问题分为多种类型。根据摄像机和场景中的目标是否运 动将跟踪问题划分为四种类型：摄像机静止一目标静止，摄像机静止-•目标运动，摄像机 运动一目标静止，摄像机运动一目标运动。根据场景屮目标的数目将跟踪问题分为：单目 标跟踪与多冃标跟踪。对于这些不同的类型的问题，需要不同的分析方法与算法。本文讨 论的是摄像机静止一目标运动的多目标跟踪问题。

4.2视觉跟踪的主要方法

从20世纪80年代起到目前为止这近二十几年里，出现了众多的视觉跟踪算法。1988 年，Aggarwal和Nanadhakuma对运动图像分析算法进行了总结，将算法分为两类，— 类是基于光流法的分析，另一类是基于特征点的分析。光流场是表示物体运动的二维速度 场，它反映了物体的运动而造成的图像的变化。然而，它要对所有帧中的像素进行计算， 所以计算量大，算法复杂耗时。而基于特征点的方法只需对当前帧图像进行计算，算法耗 时大大少于光流法，是目前普遍应用的方法。

4.3多目标跟踪

多目标跟踪的中心问题是:在视频序列的每帧图像中找到目标所在区域以及目标在多 帧图像中的对应关系。即如何在图像中找到目标，以及如何确定两幅图像中物体的对应关 系。下面就这两个问题分别讨论。

4.3.1在图像中确定目标

本文分别采用了背景差分法与灰度图二值化法进行目标检测，相关内容己在第三章中 阐述。被检测出的目标用其质心点来描述。

4.3.2目标对应

目标对应是指如何确定在连续两(或多)帧中目标的对应关系，即：假如在第K帧中 发现A、B两个目标，在第K+1帧中也发现两个目标，那么在第K+1帧中哪个甘标是A, 哪个目标是B呢？在有些资料中，目标对应又被称为数据融合(Data association),它 的准确定义是由Edward Waitz和JamesLlinas给出的：数据融合是一种多层次的、多方 面的处理过程，这个过程是对多源数据进行检测、结合、相关、估计和组合以达到精确依 状态估计和身份估计，以及完整、及时的态势评估和威胁评估加。目前比较常用的算法有： 全局最近邻法(Global Nearest Neighbor)、多假设法(Multi-Hypothesis Tracking),联 合概率数据关联滤波器法(Joint Probability Data Association Filter, JDPA)等。

MHT算法存储着多种可能的对应关系，它可以有效应对目标被遮挡等问题，但是它复 杂，对计算机资源要求较高。GNN法无法应对密集的目标，但是近几年来计算机的运算谊 度的提高以及相机成像时间的缩短使得GNN法可以很好的被应用。

4.3.2.1全局最近邻法(GNN)

假如某一时刻系统中含有n个轨迹(Track),并扫描到m个观测(Observation)o明 测有可能是属于原有的某个Track,也可能是属于新出现的目标。我们可以形成如下的代 价矩阵(Cost matrix)：

有了这个代价矩阵，我们可以釆用Munkres算法网找岀代价最小的观测-轨迹组合， 由此解决数据对应问题。

4.3.2.2多假设法(MHT)

MHT算法是由Reid于1979年首先提出的"司。在数据关联发生冲突时, MHT算法形成 多种假设，并把多个假设继续传递，让后续的观测数据解决这种不确定性。

MHT的流程可以大体分为两个步骤：数据关联以及航迹维护。数据关联是将读入的扇 扫数据按照其所处的波门和已有的Track进行关联。要求把所有落在波门内的扇扫数据和 相应的Track都关联起来，暂时不考虑Track的质量。

需要注意，某个数据和其对应得Track关联起来，并不等于说该数据就是这个Track 中目标的新观测，有可能该数据是虚警，也有可能该数据是一个新目标的起始，这些问题 的最终确定需要等到航迹维护时进行。这反映了 MHT的基木思想：把困难的数据关联操 作推后，等到获取更多的观测数据后再进行。

如果扇扫数据没有落在任何一个波门内，则该数据直接产生一个新的Tracko另一方 面，如果在Track的波门内没有观测数据，则利用预测技术将Track外推，并形成新的波 门。

航迹维护的作用是把数据关联步骤中形成的粗略关联细化，消除其中的冗余和不确定 性，形成质量良好的航迹。航迹维护包括几个顺序执行的部分：

- 首先对每,•个Track计算Track Score, Track Score是局部特征，仅依赖丁,该Track 上的观测点。然后把Track Score比较低的Track删除。

- 其次把有共同节点(观测)的Track合并成一个Cluster,这一步通常递推完成， 即考察前一次扫描得到的cluster,把其中有共同观测点的Cluster合并为一个新的更大的 Cluster

- 随后在每一个Cluster内形成若干个假设，每一个假设包含相容(没有共同观测 点)的若干条Tracko形成假设的时候可以保留所有可能的假设，也可以保留概率比较高 的若干个假设。

- 假设形成之后，计算每一个假设的概率，把概率比较低的假设删除。这一步可 以和上一步合在一起，利用较短的时间，产生出概率较高的假设。

- 计算每一条Track的概率(该Track所属的各个假设概率之和)，把概率比较低 的假设删除。这一步要进行N次扫描回溯，考虑当前track中最有可能的一个，找到N个 周期前这个track ±的观测，保留以这个观测为root node的整棵树，而删除掉原树上的 其他分支。

- 将剩下的Track进行滤波和预测，得到新的预测点和波门。

- 将每一个Target所对应的各条Track按照其概率做加权平均。

4.4 kalman 估计

上述目标的确定与对应只得到了拍照时刻目标的位置，然而流水线上的物体是一直运 动着的且实现机器人抓取这一动作是需要时间，按照拍照时刻目标位置实现抓取必然抓空。

36Kalman估计为我们提供了解决办法。

Kalman估计是利用Kalman滤波器的估计功能实现的一种估计算法。Kalman滤波器 是一个对动态系统的状态序列进行线性最小方差误差估计的算法。在视觉跟踪中被广泛运 用。对于本文，它可以较准确的估计运动目标将来的位置，为机器人动态抓取提供了很好 的基础。

Kalman滤波以动态的状态方程和预测方程来描述系统。可以以任意时刻作为起始点 开始观测，采用递归滤波的方法计算。当新的数据测得之后，根据新的数据和前一时刻的 估计值纠正优化当前系统状态，并借助系统本身的状态转移方程(即动态方程)，按照一套 递推公式可算出新的估计值，这种估计-纠正的迭代过程如图4.1所示。这种算法不要求 保存过去的测量数据，容易实现，且计算量小，可实时计算。

图4.1 Kalman滤波迭代循环

4.5系统模型的建立

流水线上的0标一般呈匀速直线运动。因此系统模型可以用下式表示:

观测模型

4.6试验结果及分析

4.6.1 Kalman估计实验

对一运动目标(单目标)每2秒进行一次拍摄，将获得的图片处理后重叠在一起，如 图4.2所示。

图4.2目标运动(从左到右)

提取每张图片中目标的位置（观测值），依次代入kalman滤波迭代过程，得到估计位 置，如图4.3所示。

图中红色的"+"所示的是观测得到目标位置，可见物体从图片下方向上方运动。蓝 色的“*”所示的是估计得出的目标位置。估计值与观测值较好的重合到一起，可见Kalman 滤波可进行较准确的估计冃标的将来位置。

另外，在图中可以看出迭代到第四次之后，估计值才会准确。保险起见，本文在抓取 H标之前进行6次迭代。

结合GNN算法与kalman滤波算法，本文所述分拣系统可较好的跟踪流水线上的目标, 请查看本文附带光盘中录像。

图4.3 Kalman估计

4.6.2基于GNN的多目标跟踪实验

本文在Visual C++上编写代码实现了基于GNN算法的多目标跟踪，并进行了实验，如 图4.4所示。图的右边一部分是场景的实时视频，场景中有两个垫圈。图的左边部分是跟 踪的结果，其屮“2”、“3”是航迹的编号，每个目标进入视野后都会被赋予一个唯一的 编号。另外，图中的数字“2”和“3”都是双份的，由于比例原因，他们大部分重叠在 一起，其中被覆盖的数字表示了当前观测到的目标所在位置，而覆盖者则表示了波门的位 置。

图4.4 GNN多目标跟踪实验

4.7本章小结

本章研究了视觉跟踪技术.介绍了跟踪中的主要问题数据相关，着重研究了全局最近 邻(GNN)与多假设跟踪(MHT)算法。在Matlab上编写代码验证了 Kalman滤波的估计 功能，预测了目标在未来时刻的状态，这不仅为数据相关提供了基础，而且为机器人抓取 运动目标提供必要条件。本文在Visual C++中编写代码实现了 GNN算法进行数据相关，实 现了对传送带上的目标跟踪。

第五章总结与展望

5.1本文主要工作

本文围绕实现一个工作于传送带上的机器人分拣系统，主要研究了以下内容：

本文研究了相机标定。论述了相机成像模型与相机标定的概念。研究了目前常用的几 种标定算法，并在Matlab上实现了直接线性法与张正友法（其中包括LM非线性优化算法）。 这部分硏究结果使得分拣系统可以较精确的定位场景中的目标，并为后续目标跟踪及机器 人抓取提供基础。

本文研究了目标检测与识别。首先研究了基于运动的目标检测，其中着重研究并用 C++语言编程实现了基于背景减法与基于二值化的目标检测。其次是研究了统计模式识别 相关理论，选择了线性判别函数法设计了分类器，并采集一些样本对分类器进行训练。使 得分拣系统具有了识别目标的能力。由于统计模式识别使用的是全局特征，往往无法准确 判断目标姿态，因此本文最后又研究了基于几何特征的目标识别，其屮着重研究了边缘检 测、角点检测以及Perkins的目标识别算法。

本文研究了视觉跟踪技术。介绍了跟踪中的主要问题数据相关，并着重研究了全局最 近邻（GNN）与多假设跟踪（MHT）算法。在Matlab ±编写代码验证了 Kalman滤波的估 计功能，预测了目标在未来时刻的状态，这不仅为数据相关提供了基础，而且为机器人抓 取运动目标提供必要条件。本文在Visual C++中编写代码实现了 GNN算法进行数据相关， 实现了对传送带上的目标跟踪。

5.2对后续工作的展望

由于条件限制，本文所述系统采用单个相机（单目），只能抓取高度尺寸已知的目标。 如果采用立体视觉相关算法，系统将能自动适应高度未知的目标，因此后续可研究立体视 觉算法。

在目标检测方面，本文采用的背景减法未进行背景维护，为了使系统更稳定的工作, 后续工作需完成背景维护的研究。在基于几何特征的目标识别上，本文采用的是Perkins 的算法，该算法可较好的识别2维目标，但是缺乏识别3维目标的能力，后续工作可对3 维冃标识别进行研究。SIFT特征匹配算法是目前国内外特征点匹配研究领域的热点与难 点，其匹配能力较强，可以处理两幅图像之间发牛平移、旋转、仿射变换情况卜-的匹配问 题，甚至在某种程度上对任意角度拍摄的图像也具备较为稳定的特征匹配能力，因此后续

52

工作可考虑研究SIFT算法。

在多数据融合方面，本文采用GNN算法。GNN算法在应对密集目标时有困难，解决 办法是加快摄像与处理速度，因此后续工作可对算法优化，加快运算速度。另外，MHT与 粒子滤波算法是当今数据融合较好的方法，后续工作可对他们进行研究。

参考文献

- Ming Xie. Robot Vision: A Holistic View[J]. International Conference on Climbing and Walking Robots, 2004

- 冯洋.多日标跟踪的数据关联算法研究[D].西安：西安电子科技大学硕士学位论文,2008: p2-3

- 黄宇.车辆目标类型识别算法研究与实现[DL成都：电了科技大学硕上学位论文，2006: p3-4

- P. Allen, A. Timcenko, B. Yoshimi, and P. Michelman. Automated tracking and grasping of a moving object with a robotic hand-eye system[J], IEEE Trans, on Robotics and Automation, 9(2), 1993: pl52-165

- Rahardja K Kosaka, A. Vision-based bin-picking: recognition and localization of multiple complex objects using simple visual cues. Robot Vision Lab., Purdue Univ., West Lafayette, IN;

- 马颂德，张正友：计算机视堂——计算理论与算法基础[ML北京；科技出版社，2003

- David A. Forsyth, Jean Ponce. Computer Vision: A modern approach[M]. Pearson Education, 2002

- 邱茂林，马颂德，李毅.计算机视觉中摄像机定标综述[JL自动化学报，2000, 26(1): p44

- P. Serafinavieius. Investigation of Technical Equipment in Computer Stereo Vision： Camera Calibration Techniques[J]. Elektronikair elekttotechinika, 2005

- D. C. Brown. Close-range camera calibration [J]. Photogrammetric Engineering, 1971, 37 (8): P855-866

- B. Caprile and V, Torre, Using Vanishing Points for Camera Calibration[J]. The International Journal of Computer Vision, 1990, 4(2): pl27-140

- W, Faig. Calibration of close-range photogrammetry systems: Mathematical formulation [J]. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 1975, 41 (12): pl479T486

- 孟晓桥，胡占义.一种新的基于圆环点的摄像机自标定方法[JL软件学报，2002,13(5):

p956-p964

- Elsayed E. Hemayed. A Survey of Camera Se 1 f~Cal ibration [J]. Proceedings of the IEEE Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance, 2003

- Zhengyou Zhang. A Flexible New Technique for Camera Calibration [J]. IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, 2000, 22(11): pl330~1334

- Abdel-Aziz Y. L Direct linear transformation into object space coordinates in close-range photogrammetry[J]. Close-Range photogrammetry, 1971: pl~18

- 里昂.线性代数[M].北京：机械I：业出版社，2007

- Tsai R. An Efficient and Accurate Camera Calibration Technique for 3D Machine Vision [J]. Proceedings of CVPR'86, 1986: p364~37

- K. Madsen, H. B, Nielsen, 0. Tingleff. Methods for non-linear least squares problems[M]. Technical University of Denmark, 2004

- Chung-Ming Kuan. Nonlinear Least Squares Theory [EB/OL]. http://sinic& edu. tw/~ckuan, 2004

- C. Wren. Real-time tracking of the human body[J], PAMI, 1997, 19(7): p780~785

- 程娟.复杂背毀下运动日标识别算法研究[D].武汉理I：大学硕上学位论文，2008: plO-17

- Barto, A. G, Anderson, C. W. Structral Learning in Connectionist Systems[C]. The Seventh Annual Conference of the Cognitive Science Society, 1985: p43-53

- B. K. P Horn, B. G Schunck. Determining optical flow [J]. Artificial Intelligence, 1981,

- : 185-203

- Milan Sonka, Vaclav Hlavac, and Roger Boyle. Image Processing, Analysis, and Machine Vision, Second Edition[M], Brooks/Cole, 2001: p!23

- Otsu, N. A threshold selection method from gray-level histograms [J]. IEEE Trans, 1979

- Roland T. Chin. Model-Based Recognition in Robot Vision [J]. Computing Surveys, 1986, 18⑴

- Rosenfeld A., and J. L. Pfaltz. Sequential operations in digital picture processing [J]. Assoc. Comput. Machinery, 1966(13): p471-493

- 边肇祺，张学工.模式识别[ML北京：清华大学出版社.2007

- 袁亚湘孙文瑜.最优化理论与方法[M].北京：科学出版社.2003

- Dreschler L S, Nagel HH. On the selection of critical points and local curvature extrema of region bounderies for interframe maching[J], Intern. Conf. Patt. Recog, 1982: P542-544

- Medioni G, Yasumoto Y. Corner detection and curve representation using cubic B-spline[J]. Computer Vision Graphics Image Process, 1887, 39: p72~78

- Wang H, Brady M. Real-time corner detection algorithm for motion estimation [J]. Image and vision Computing, 1995, 13(9): p695-703

- MehrotraR, Nichani S. Corner detection [J]. Pattern Recognition, 1990, 23(1): pl223~1233

- Zuniga 0, Haralick R. Corner detection using the facet model [J]. Proc. Conf, Computer Vision and Pattern Recognition, 1983: p30-37

- Hsin-Teng, Wu-chin Hu. A rotationally invariant tow-phase scheme for corner detection [J]. Pattern Recognition. 1996, 28(5): p819-829

- Harris C, Stephens M. A Combined Corner and Edge Detection[C]. Proc. 4th Alvey Vision Conf, 1988: pl89-192

- Kitchen L, Rosenfel A. Analysis gray level corner dectection[J]. Pattern Letters. 1982, 3(1): p95-102

- Perkins W. A. A model based vision system for industrial parts [J]. IEEE Trans. Comput, 27⑵

- M. H. Hueckel. A local visual operator which recognizes edges and lines[J]. ACM, 1974, 21(2): p350

- J. T. Olsztyn, L. Rossol, R. Dewar, and N. R. Lewis. An application of computer vision to a simulated assembly task[R]. Washington DC Frist international joint conference on pattern recognition, 1974

- 侯志强，韩崇昭.视觉跟踪技术综述[J].自动化学报，2006, 26(4): p604

- Aggarwal J. K, Nandhakumar N. On the computation of motion from sequences of images-A review[J]. Prceeding of the IEEE, 1988, 76(8): p917-935

- 艾剑良.多目标跟踪理论与方法[D].西北工业大学硕士学位论文.2002: p4-5

- James Munkres. Algorithms for Assignment and Transportation Problems [J]. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics 1957, 5(1)

- Reid D. B. An algorithm for trackingmultiple targets[J]. IEEE Trans On Automatic Control, 1976, 21(1)

- Motoman. Motocom SDK[Z], USA: YASKAWA Electric Manufacturing, 2002

- 明Fl科技.Delphi开发技术大全[ML北京：人民邮电出版社，2007

- Charles Petzold. Windows 编程〔ML USA: Microsoft Press, 1998

- Andrew Koenig. C++沉思录[M].北京：人民邮电岀版社，2008

- 张海藩.软件工程导论(第四版)[皿 北京：清华大学出版社，2003