基于Matlab的路径规划系统设计

课 题       基于Matlab的路径规划系统设计

组  别               第  一  组

院    部          机械工程学院

专业班级            19机器人班

指导教师              熊节

二 ○ 二  二 年 五  月  十三 日

| 课题 |  |  | 基于Matlab 的路径规划系统设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 姓名 | 段良臣 |  | 性别 | 男 | 院系 |  | 机械工程学院 | 学号 | 1910181005 | 联系电话 | 15757882208 |
| 内容 |  |  | 基于Matlab、GUI、路径规划设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参与者 |  | 姓名 |  |  |  | 院系 |  | 学号 |  | 承担工作 |  |
|  |  | 段良臣 |  |  |  | 机械工程学院 |  | 1910181005 |  | 查找资料，编写实验报告，解决难题 |  |
|  |  | 曹移之 |  |  |  | 机械工程学院 |  | 1907151003 |  | 查找资料，参与编写实验报告 |  |
|  |  | 胡家有 |  |  |  | 机械工程学院 |  | 1910181010 |  | 查找资料，录matlab视频 |  |
|  |  | 何思明 |  |  |  | 机械工程学院 |  | 1910181008 |  | 查找资料 |  |
|  |  | 何 流 |  |  |  | 机械工程学院 |  | 1910181007 |  | 查找资料 |  |
|  |  | 崇桂芃 |  |  |  | 机械工程学院 |  | 1910181002 |  | 查找资料 |  |
|  |  | 柴五一 |  |  |  | 机械工程学院 |  | 1910181001 |  | 查找资料 |  |
|  |  | 高 源 |  |  |  | 机械工程学院 |  | 1910181006 |  | 查找资料 |  |
|  |  | 贺加加 |  |  |  | 机械工程学院 |  | 1910181009 |  | 查找资料 |  |

基于Matlab的路径规划系统设计

摘要：移动机器人的研究开始于上个世纪60年代末期，是人工智能、机器入学、仿生学、

控制理论和电子技术等多种技术学科交叉的产物。随着科技的发展和社会的进步，机器人已经走出实验室，在深海勘测、汽车制造、医学科研、能源开采、军事现代化等领域中都占有着其不可取代的位置。机器人的应用越来越广，越来越深入，各应用领域对机器人的要求也越来越高，因而移动机器人的研究逐渐成为趋势，成为高新技术应用领域的热点。

目前，对于移动机器人相关技术的研究，虽然已取得了大量的成果和突破性的进展，但是在很多关键理论和实际问题上，还有待解决和完善。因此，进行移动机器人相关技术的研究，实现移动机器人的全智能化具有非常重要的现实意义。

本文讨论的机器人环境为静态全局环境已知，通过栅格法对已知环境进行抽象，建立

机器人工作空间模型，并采用蚁群算法，模拟蚂蚁觅食行为，根据优化条件搜索出一条从指定起点到终点的最优或近似最优路径，即全局路径规划。机器人利用自身视觉传感器按照规划出的最优路径自动导航，无碰撞地移动到目标点。

通过Matlab平台实施仿真，实验结果表明，在环境地图已知的情况下，该算法能迅

速规划出较优的全局路径，并且算法简单有效。与传统的搜索算法比较，它可以避免陷入过早收敛，能实现移动机器人在较短时间内搜索到最佳路径并规避障碍。

关键词：蚁群算法；组合优化；机器人；路径规划

Abstract

The research on mobile robots began in the late 1960s. They are artificial intelligence, machine learning, bionics

Control theory and electronic technology are the products of the intersection of many technical disciplines. With the development of science and technology and the progress of society, robots have gone out of the laboratory and occupy an irreplaceable position in the fields of deep-sea exploration, automobile manufacturing, medical research, energy mining, military modernization and so on. The application of robots is more and more extensive, more and more in-depth, and the requirements for robots in various application fields are also higher and higher. Therefore, the research of mobile robots has gradually become a trend and a hot spot in the field of high-tech applications.

At present, a lot of achievements and breakthroughs have been made in the research of mobile robot related technologies, but many key theoretical and practical problems still need to be solved and improved. Therefore, it is of great practical significance to study the related technologies of mobile robots and realize the full intelligence of mobile robots.

The robot environment discussed in this paper is a static global environment. The known environment is abstracted by the grid method to establish

The robot workspace model and ant colony algorithm are used to simulate the foraging behavior of ants. According to the optimization conditions, an optimal or approximate optimal path from the specified starting point to the end point is searched, that is, global path planning. The robot uses its own vision sensor to automatically navigate according to the planned optimal path and move to the target point without collision.

The simulation is implemented on MATLAB platform. The experimental results show that the algorithm can quickly

The speedometer can draw a better global path, and the algorithm is simple and effective. Compared with the traditional search algorithm, it can avoid falling into premature convergence and realize the mobile robot to search the best path and avoid obstacles in a short time.

Keywords: ant colony algorithm; Combination optimization; Robot; Path planningalgorithm

目录

Abstract	III

第1章 绪论	VI

1.1 引言	VI

1.2 机器人定义及分类	VI

1.3 机器人发展趋势	VII

1.4 移动机器人国内外研究现状	VIII

2.1常用的全局路径规划：	XII

2.1.1棚格法	XII

2.1.2 自由空间法	XIII

2.1.3可视图法	XIV

2.1.4蚁群算法	XV

分析	XXII

更多演示	XXVI

总结	1

参考文献	2

第1章 绪论

1.1 引言

机器人的诞生与机器人学的建立和发展是20世纪自动控制领域最具有说服力的成就，也是20世纪人类科学技术进步的重大成果，是最高意义的自动化[1]。

长期以来，人类一直存在一种愿望，即创造出一种类似人的机器，代替人完成各种工作，这便是“机器人”出现的思想基础。伴随着第一次工业革命的发展，各种自动机器和动力系统呈现在大众面前，标志着机器人从梦想到现实的道路上迈出一大步[2]。

1954年，美国人德沃儿设计出第一台可编程工业机器人。1962年第一台机器人在美国通用公司正式投入使用，这也标志着第一代机器人从此诞生。此后，机器人逐渐走入工业领域，出现了喷涂，机械加工，装配焊接等不同类型的机器人。作为人类的新一代生产工具，机器人的出现减轻了人类的劳动强度，提高了生产效率，机器人代替人类在危险环境中工作，其优越性更加突出[3]。

美国小说家阿西莫夫在《我是机器人》这部小说中提出著名的“机器人三首则”，及机器人不能伤害人类，也不能在人类受伤害时袖手旁观；机器人必须服从人类命令，但不能违反第一原则；机器人应该保护自身安全，但不能违反第一和第二原则。这“三首则”赋予机器人人伦理性，机器人的概念也更易于为大众接受[4]。

1.2 机器人定义及分类

国际上至今没有合适的和为人们普遍同意的“机器人”定义。本文采用美国国家标准局（NBS）提出的机器人定义，即机器人是“一种能够进行编程并在自动控制下执行某些操作和移动作业任务的机械装置”[4]。

由于机器人结构、功能不尽相同，根据不同标注，分类方法多种多样。例如按控制方式分为伺服控制和非伺服控制两种机器人；按照用途分为工业机器人、探索机器人、服务机器人、军事机器人；按照智能程度分为一般机器人、传感机器人、交互式机器人和自立机器人。如果按照移动性则分为固定机器人和移动机器人，前者固定于基座上，整个机器人（机械手）不能移动，只能移动各关节，后者可以沿着一定方向移动。本位研究的机器人属于移动机器人范畴。

1.3 机器人发展趋势

随着20世纪六十年代第一台工业机器人问世，机器人技术逐步发展和成熟。机器人大致分为三个发展阶段；工业机器人、感觉机器人和智能机器人。其中智能机器人能够感知周围环境、具有判断力，能够子学子，即凭借自己的思维决定行动，代表着当前机器人技术的最高水平。

机器人技术的发展永无止境，根据目前的研究水平，可以归纳出今后的发展趋势。

（1）各种新型传感器的不断出现使传感型机器人发展快速，处理多传感器集成和融合技术的人工神经网络成为研究热点。基于专家系统的路径规划也必将获得进一步发展，在任务计划、搬运规划和自动抓取规划中得到应用。

（2）行走机器人研究引起重视。近年来，对移动机器人的研究受到重视，使机器人可以移动到固定是机器人无法达到的预定目标，完成设定的操作任务。行走机器人是移动机器人的一种，包括步行机器人和爬行机器人等。移动机器人在工业和国防上具有广泛的应用前景。

（3）多智能机器人系统是正在探索的一项技能技术，他是在单体智能机器发展到需要学跳作业的条件下产生的。多个机器人具有共同的目标，完成相互关联的动作和任务。

1.4 移动机器人国内外研究现状

从互联网的资料显示来看，世界上的第一台轮式移动机器人就是用于战争的地面智能自主车辆。1984年9月，美国国防高级研究计划局与陆军合作，开始研制世界上第一台地面自主式车辆，目的是要制造出一辆能自主导航的车辆，它可以在人不干预的情况下自己在道路上行驶甚至越野，从而为研制真正的机器人战车打下了技术基础。1989年地面自主式样车问世，它利用路标识别技术导航，在较平坦的越野环境中可以10公里/小时的速度自主行驶。1992年美国研制出时速75公里的自主车[5]。

轮式移动机器人的研究大致从20世纪60年代就开始了,在农业领域内无人驾驶拖拉机的概念甚至出现的更早。从自主行走的智能农业机械、公路上的智能车辆到火星探测车Rocky7[6]等等,轮式移动机器人包括多种具体的形式。Tayl等认为轮式移动机器人(对于导航而言与自主车辆基本相同,下文在叙述时不加以区别)视觉导航一般可以通过这样的方式实现:首先从图像中检测出道路信息和障碍物信息,确定出车体和它们的相对位姿关系,然后控制车辆在道路中安全行驶和躲避障碍物。在英国的Silsoe研究所(是2000年七月国际农业工程大会的主要承担单位之一),Tillett、Hague等人围绕着可以自主行走并具有精确作业能力的智能喷药机器人多年来做了大量的工作,特别在机器人视觉导航技术的诸多环节方面[7]。1991年Tillett详细地考察了当时的各种导航技术,总结出机械、光学(包括视觉)、无线电、超声波、电缆以及航位推算等六种导航方式,并指出把它们进行适当的组合将会获得更为理想的效果[8]。

1999年韩国科技部启动了“二十一实际前沿研究发展计划”，包括了一个服务机器人，恶劣环境下的机器人，微型移动机器人，以及煤矿机器人项目。韩国通讯与信息部颁布的促进IT产业发展的9条优先发展领域，其中智能服务移动机器人被列为第一名[9]。

2000-2004年，欧盟启动的信息社会技术计划中，相继开展了用于火山环境探测的机器人、用于地震危险性评估的爬行机器人等项目研究。在火山将要爆发的发作阶段检测和计量火山活动的相关数据最有意义，但是这段时间对研究人员来说是最危险时刻[10]。

2001年中期，法国科学家提出了一项主题为机器人控制技术研究的国家大型科研项目。这是一项设计到机器人有关的所有科学与技术的多学科综合的科研计划。Robe已经就“感知执行设备”与机器人学习的功能开展了跨学科的研究。他们进行了移动式机械手，移动机器人全视角定位，行星轮移动结构以及多机器人自动协作配合等多方面的具体实践。目前已经就上述功能，实现了多功能集成化，并且能够在开放的、多变的环境中自主完成预先设定好的各种复杂任务[11]。

移动机器人控制技术曾经是前苏联在世界上引以为傲的科研领域，Lunohod-1是世界上最早登陆月球的可远程控制的移动机器人。俄罗斯是全苏联科学技术领域的最大继承者，在机器人技术领域依然具有相当雄厚的技术基础。ROVER公司把在从空间机器人研发过程中获得的宝贵经验应用扩展到地面移动机器人系统的开发当中，已经研发出如爬行移动机器人、球形机器人、极坐标平面移动车等多种用于科研辅助领域的机器人[12]。

日本经济产业省于1998年启动了人形机器人技术的研究计划。在同一年，日本本田公司展出了仿人机器人的一个主要目标—发展开放体系结构的仿人机器人平台，用来探索和探索各种应用的人形机器人。该省从2002年就发起了一项国家项目—“二十一世纪机器人挑战”，在这一项三年的项目主要开发机器人结构中间件。该中间件可以对市场中的机器人的配件实现标准化的规范，并能更容易地使配件系统集成。截至2009，已实现了商业化的机器人，机器人可以应用延伸到家庭家务，医疗服务，捐助等。日本科技署在2002年启动了为期5年的项目，该项目主要发展人道主义扫雷机器人技术，目前，日本工业已经研发出应用的扫雷移动机器人，并且送到柬埔寨和其他国家进行实地实验。除此之外，日本也有一个月球的探索研究，并计划在月球上建立一个小型的基地，与之对应的行星探测车的研究也非常活跃[13]。

目前，美国、日本和欧洲等发达国家的移动机器人研究取得显著结果，我国的移动机器人研究起步较晚，与发达国家技术相比尚存在不小差距。国外的有NASA JPL机器人实验室、NASA机器人实验室、Stanford机器人实验室、加州伯克利分校机器人研究所、卡内基梅隆大学机器人实验室等。著名的Stanford和CMU-Rover是轮式移动机器人的研究领域的杰出代表，前者用于非常严格环境中的感知研究，后者用于视觉控制的导航研究[14]。另外，日本Tsukuba大学的Yamabiko和MELDOG、法国LAAS实验室的Hilare和德国Karlsure大学的KAMROA等在该领域都有很杰出的贡献[15]。美国麻省理工大学人工智能实验室的机器人Herbert实现了在实验室四处漫游，并将遇到的空苏打罐搜集起来送到存放地方。南非比勒陀利亚大学的Y.Yavin设计了两种是使机器人在平地上行驶的同时保持其自身平衡。控制算法由平衡和速度控制，转向控制和直线跟踪控制组成。最近几年主要的研究如下：美国卡内基—梅隆大学下属的生物机器人实验室研制了一种两轮机器人，用于城市搜救和营救，该机器人具有很强的生存能力，能承受很大的坠落冲击力。中国台湾成功大学研制了两轮机器人TWV，TWV是由两个独立的马达分别驱动左右轮，用动态分析来获得机器人的数学模型，用渴望车轮响应值和车体倾斜角度来控制车体的动作，使用自适应比例微积分控制器来稳定和控制TWV的姿态。英国巴斯大学的Rhodri.H.Armour在其论文中提到了日本谨记大学研制的两轮机器人，它没有采用由两个驱动马达与地面产生驱动力矩的原理，而是在中央地盘上设置了悬挂摆锤进行驱动。在试验中，它能顺利爬上斜坡、翻过障碍物。西班牙塞维利亚大学研制的ROMEO-4R机器人便采用艾克曼转向机构，该机器人采用后轮驱动，前轮由电机控制实现转向。澳大利亚卧龙岗大学研制的Titan机器人也采用艾克曼转向机构，后面两个车轮分别由一个电机驱动，由差速实现转向。

移动轮式机器人目前主要包括军事和民用两大应用领域。在民用服务领域，美国和日本处于遥遥领先的地位。在我国的轮式机器人的研究和应用还处于起步阶段，上海交通大学，哈尔滨工业大学对此有血多研究课题。随着时间的推移，广泛应用轮式机器人必将成为趋势。

国内关于机器人的研究起步比较晚，在“八五”期间由清华大学、浙江大学、国防科技大学等共同开发的ATB-I(军事机器人平台)。到“九五”期间根据这一平台开发了“智能机器人开发平台2台”，它在无人状态下驾驶的最高速的达到74。

我国相应的研究主要在大学中进行,如同Torii指出的那样,大学由于受到资金等因素的限制,目前主要研究工作一般停留在方法和理论探讨层面。南京农业大学近几年来一直开展着此项技术的研究,文献对农业车辆导航中的多传感器融合技术进行了综述,这项技术对保证导航系统的可靠性非常重要,文献从不同角度研究了视觉导航的控制方法。

国家“十五”期间的863计划推出了一系列与智能机器人相关的研究。移动机器人在危险环境中作业，机动性非常高的障碍机器人。移动机器人是基于非结构化环境中应用的复合结构，人形机器人等研究项目已取得许多成果。目前清华大学，哈尔滨工业大学，国防科技大学，中国科技大学等高校与相关的科研院所正在进行的月球探测移动机器人研究。在863项目的强大支持下，清华大学推出了一个多功能的户外移动机器人实验平台，中国大学生首次参加的机器人世界杯中型比赛中的激动机器人Frotier-ITM是以上海交通大学开发的移动机构实验平台为基础。

20世纪90年代以来,硬件水平发展迅速,在通用的处理器和存储器性价比显著提高的同时,各种专用的图像处理芯片和图像处理计算机也广泛出现。在经历了长时间缓慢发展后,智能车辆视觉导航的研究开始呈现加速发展的势头。文献中利用“Mobile robot”作为检索关键词统计了1980-1999年以来Elcompedex数据库中相关文献的数量,形象地描述了这种发展状况。

由上文中的国内外现状的具体介绍可以看出,国内目前的在车辆视觉导航领域内的研究与国际水平相差很大,特别是在高度自动化控制领域里更是如此。在这个领域中,国内目前基本还处于理论探讨阶段,实验研究非常少,特别是直接针对实际应用的研究还未见公开报道。国外类似的研究虽然开展的时间较长,研究水平相对较高,相关的探讨也很深入, 所以我们需要尽快研究赶上欧美日本发达国家。

2.1常用的全局路径规划：

常用的全局路径规划方有：构型空问法 (Configuration space method)、自由空间
法 (Free space method)、拓扑法（Topology）、栅格解耦法 ( Grid decoup ling method)
罚函数法(Penalty function method）等。常用的局部路径规划方法有：人工势场法
(APF）、神经网络法 （Neural network method）、模糊逻辑法 ( Fuzzy logic method)

2.1.1棚格法

Moraveche 和 Elfes 最初提出的网格方法是日前应用最广泛的环境建模方法。这
种方法将机器人的空问分解成相等大小的网格单元，每个网格单元都有一定的概率值。
当传递因子传递给每个网格时，路径规划问题就成为网格网络中两个网格花点之间的
最优路径问题[9]。栅格法是地图建模的一种方法。从本质上讲，网格方法将 AGY 的
工作环境划分为一个单元，家以等面积的正万北块表示，网格越小，规划速度降低，
实时性不保证。另一方面，信息存储（Tformation storage）量越小，抗干扰能力就越
小。随着速度的提高，规划的速度会越来越快，但对环境信息的划分会更加模糊，这
不利于有效的路径规划。
大网格选择，少量环境信息存储，规划时间短，环境分辦率低。如果我们想提高环境的分辨率，就必须选择更小的网格。该算法存在分辨率和效率的矛盾。因此，常用的方法是用分层网格形成多分辨率金字塔，即上层是小分辦率。率，较低的分辨率乘以倍数，规划首先进行上网格，并重新设计四叉树或八叉树的数据结构来表示失败时的[10].J Borenstein 使用栅格表示环境,采用市场法进行 VFF( Virtua l ForceField)算法。但它不能解决环境的分辨率和存储环境信息。

2.1.2 自由空间法

自由空间方法（Frce space method》是由预定义的最基本的图块如构造自由空间，它是的连通图，自由空间的施工方法是：从其中的—个项点的障碍，使得在其他顶点连线，洁除没用的连线，使每个自由空间 (Frce space method）的连接和边界封闭是最大的凸多边形，并通过养出的网络图作为机器人的无网格法的路线。它的优点是更灵活。坐标点和目的点位首的会人人的影响到连通图的形状以及路线。缺陷就是它的复杂程应会与障碍的数量成止比，想要得到最短路价，有时尢法做到。

2.1.3可视图法

可视图方法 visibility graph approach 是 L.L Lacasa 等人提出了一种将时间序列转换成网络图。具体步骤如下：首先，对于任一给定的正值时间序列，将其表示为排列在时间轴上的许多“柱子”（柱子高度代表序列的数值）。然后我们研究任意两列的顶点。如果他们可以直接看到对方没有被其他列阻塞，我们在两个顶点之间画一条线。最后，每列都被转换成网络图的一个节点。如果连接顶点，则连接相应的网络节点。这样便得到最后的闪络图。可见性图是将机器人，目标点和多边形障碍物与每个顶点连接的点。它需要机器人和障得物的顶点，目标点和障得点。可视图论中的路径图由在机器人的一维网络曲线的自由空间中捕获的节点组成。路径的初始状态和路径，对应点匹配路径图，使路径规2的发展，在这些点之间的路径顶点，顶点顶点目标的障碍，障碍物的顶点与顶点之间的连接，通过不想说的，是可见的，在一种或另一种方法检索从开始到目标的最好最佳路径搜索问题转化为起点到目标，取得了明显的线的最短距离方法可以获得的最短路径，但如果智能机器人的尺寸被忽视了，机器人太近，尽管障碍和点接触，和搜索时间长。

2.1.4蚁群算法

蚁样算法是一种寻找最优路径的概齐由 Marco Dorigo 千 1992 年在他的博士蚂蚁
觅食行为的启发，找到回家的路。该算法具有分布式计算、正反馈和启发式搜索七实际上是进化算法的一种新的启发式全局优化蚁群算法用于优化问题的基本恩想是利用蚂蚁路径表达式的优化问题是可行的走的所有路径的蚁群优化算法是一种解决方案工最短路径在释放更多的时间积累的短路路径信息素浓度的增加而增加，并在选择和最后蚂蚁在正反馈效应的最佳路径，相应的解决方案是最佳的解决方案的优化。

下面将介绍我们组的方法，这种方法灵感来自数据结构的遍历二叉树，我们组称之为快速扩展随机数算法（RRT）这种方法实现效果是从初始位置出发，在位置周围一边搜索，一边抽样并建图。优点是：只要路径存在，只要给的规划时间足够长，必定能搜索出至少一条路径。当然缺点也很明显，费时，如果取样点放置不合理也会找不到路径解。

算法说明以及过程实现

我们可以把RRT算法比较形象地看做“树型算法”。它从一个起始构型（对于二维图，就是一个点）出发，不断延伸树型数据，最终与目标点相连。先放一张规划的结果可能更加便于理解：

图 1 RRT 算法，从左上角出发呈树型向目标点延伸

算法的步骤如下：

1.初始化

选择或绘制一张bmp格式的图像，作为规划的构型空间，为了便于进行碰撞检测，将其二值化。选择左上角[0, 0]点作为起始点；右下角[499, 499]作为目标点。

原图像二值化图像

2. 随机采样

我们已经确定了规划的起始点，按道理它需要不断地向着目标点进行生长。但需要注意的是，由于存在障碍物，如果我们让树型一味朝着目标点延伸，则可能会因为“撞墙”而失败。因此，我们采取了一种随机采样方法：在每次选择生长方向时，有一定的概率会向着目标点延伸，也有一定的概率会随机在地图内选择一个方向延伸一段距离，关键代码如下：

# 利用rand()函数在[0,1]区间内随机生成一个数if np.random.rand() < 0.5:

# 如果小于0.5，则在图 img_binary 的范围内随机采样一个点

sample = np.mat(np.random.randint(0,

img_binary.shape[0] - 1,

(1, 2)))else:

# 否则用目标点作为采样点

sample = self.point_goal

我们每一步让RRT树有0.5的概率直接采样终点向目标点前进，有0.5的概率向地图内任意方向前进。

图 2 随机采样一个点，或直接采样终点，概率各一半

3.生长点选择与碰撞检测

从图 2 可以看到，由于每次生长都存在一定的随机性，因此RRT树会逐渐出现许多分支，那么每一步中我们该如何选择要延伸哪个分支呢？这里我们直接选择RRT树中离采样点最近的点，并向其延伸。

假设我们采样了空间中随机一个点，接下来从现有的RRT树中选择离采样点最近的一个点，并向采样点延伸一段距离。假如在这段延伸中没有发生碰撞（碰撞检测），而且新点与现有的所有点的距离大于某个判断阈值（防止生长到RRT已经探索过的位置），则将这个新点也加入RRT树。

4. 终止条件

由于我们每次延伸的距离是固定的，所以并不能保证最后一次延伸能够刚好到达终点的位置，更可能的情况是在终点周围来回跳动。因此我们设定一个阈值，假如本次延伸的新点与终点的距离小于这个阈值，我们就认为已经规划成功。

下面是随机采样概率0.5，步长20，采样上限20000次的结果

成功找到路径

分析

前面提到，RRT算法是概率完备的，预设参数可能对规划结果造成影响。那么有哪些参数会影响规划效果呢？这里我列举几个：

随机采样概率：

我们每一次采样，都有一定概率朝着任意方向走，或朝着终点走。这个概率显然会影响搜索效果。给人最直接的感觉是，随机采样的概率越大，RRT树的分支也就越多，反之则难以发生新的分支。下面我们修改随机采样概率来看看效果。

设随机采样的概率为0.01，采样上限20000次。可以看到，直到达到采样上限也没有成功找到解。这是因为RRT产生分支的概率太小，经历了许多次碰撞才能凭借分支绕过障碍物。

随机采样的概率为0.01，采样上限20000次

设随机采样的概率为1.0，采样上限20000次。可以看到，虽然规划得以成功，但由于生长缺乏方向性，其实是一种“碰运气”式的搜索。RRT树的分支填充了所有空间直至找到目标点。这样的搜索会消耗大量的时间。

随机采样的概率为1.0，采样上限20000次

生长步长：

我们的RRT树每一次延伸，都有一个固定的步长。这个步长的设置显然也会影响树的形状。当步长太大时，可能由于太过笨拙而无法成功绕过障碍物；当步长过小时，生长的速度显然会有所减慢（因为同样的距离要生长更多次）。一般来说，空间越复杂，步长越小。这里必须注意的是，生长步长一定要比判断是否为同一个采样点的阈值要大。

步长10，采样上限20000次。可以看到，采样点极其密集，消耗的时间更长。

步长10，采样上限20000次

步长200，采样上限20000次。没有搜索到最终结果，可以看到，由于步长太大，生长点在障碍物与终点之间来回跳动，始终不能满足碰撞检测或终止条件的要求。

步长200，采样上限20000次

更多演示

RRT算法的适用性同样很广，举例如下：

总结

轨迹跟踪是机器人进行作业的前提和保障。模糊逻辑和人工免疫是目前国内外人工智能领域的研究热点。模糊控制是从行为上模拟人的模糊推理和决策过程的一种实用控制方法，具有理解容易、结构简单、鲁棒性强等优点。人工民阿姨控制能够在动态环境中维持自身的稳定，能够处理各种干扰和不稳定性，因此基于免疫机理可设计出很多新方法适用于位置环境中的动态问题，这为目前解决复杂系统控制问题提供了一个新的方向。预瞄准跟对理论全面且合理地描述了驾驶员开车行为特性，并成功应用于驾驶员方向控制模型及汽车操纵稳定性的研究中。本文中移动机器人作为研究对象，重点围绕着实现backstepping算法，实现该控制算法下小车的模拟轨迹情况，对非完整移动轮式机器人轨迹跟踪问题展开了研究。

论文所做的主要工作有：

（1）熟悉并熟练掌握matlab软件，懂得matlab中的各种函数，各种逻辑控制语言。

（2）查阅相关资料，能够明白运动轨迹的原理，将小车的物理特性转化为数学模型。

（3）查阅相关资料的前提下，选用别人研究出来的控制算法，用程序进行实现，将小车的数学模型加入其中。

（4）编制GUI，将仿真出来的结果整合在GUI中，直观的将模拟出来的轨迹表达出来。

参考文献

[1] 王耀南.机器人智能控制工程[M].北京:科学出版社,2004.

[2] 徐德,邹凡.室内移动式服务机器人的感知定位与控制[M].北京：科学出版社，2008.

[3] 胡终须.机器人控制系统的设计与MATLAB仿真[M].北京:清华大学出版社,2008.