第3章 机器人信息 教案

- 教学目的及要求 本章主要对“机器人的电源系统组成、机器人机械制作实例分析、机器人常用传感器和应用实例、机器人的信息处理方法、机器视觉的原理和基本组成；机器视觉应用实例分析”等内容进行讲解，因此根据著名教育心理学家布鲁姆的教学目标分类理论，结合教学大纲和学生特点，本课时确定以下教学目标： 1.了解机器人的电源系统组成、机器人的信息处理方法； 2.掌握常用的机器人的电源、机器视觉的原理和基本组成；机器视觉应用实例分析。

- 教学重点 常用的机器人的电源、机器人机械制作实例分析。

- 教学难点 机器人机械制作实例分析、机器视觉的原理和基本组成；机器视觉应用实例分析。

- 教学内容 前言 机器人是由计算机控制的复杂机器，它具有类似与人的肢体及感官功能，动作程序灵活，有一定程度的智能，在工作时可用不依赖人的操纵。机器人传感器在机器人控制中起了十分重要的作用。正因为有了传感器，机器人才具备了类似于人的知觉功能和反应能力。 3.1 机器人的传感器 - 机器人传感器选择的一般要求如下： - （1）精度高、重复性好 - （2）稳定性和可靠性好 - （3）抗干扰能力强 - （4）重量轻、体积小、安装方便 机器人感觉系统的构成： - ①、传感器将被测量转化为电信号 - ②、对电信号进行预处理（信号调理），如放大、滤波、补偿、去耦 - ③、将信号调理后的信号通过信号采集送处理器 - ④、处理器经过软件分析后提取特征信息为机器人提供决策依据，指导机器人作业 机器人传感器主要可以分为视觉、听觉、触觉、力觉和接近觉五大类。不过从人类生理学观点来看，人的感觉可以分为内部感觉和外部感觉，类似的，机器人传感器也可以分为内部传感器和外部传感器。 内部传感器主要用于测量机器人自身的功能元件。具体的检测对象有：关节的线位移、角位移等几何量；速度、加速度等运动量；倾斜角和振动等物理量。 内部传感器常用于控制系统中作为反馈元件，检测机器人自身的各种状态参数，如关节的运动位置、速度、加速度、力和力矩等。 外部传感器主要用来检测机器人所处环境（如果是什么物体，即离物体的距离有多远等）及状况（如抓取的物体是否滑落）的传感器。具体有物体识别传感器、物体探伤传感器、接近觉传感器、距离传感器、力觉传感器、听觉传感器等等。 3.1.2特殊传感器 - 随着机器人产业的蓬勃发展，具有某些特殊功能的机器人也相继出现，其中包含一些特殊的传感器，如嗅觉传感器、味觉传感器等等。它们的出现为机器人全面智能化提供了更加有力的基础保障。 - ●嗅觉传感器 - 目前具有嗅觉功能的拟人机器人尚不多见, 主要原因是人们对于机器人嗅觉的研究仍处于初级阶段, 技术尚未成熟,更多的是关于机器人嗅觉的研究集中在移动机器人的嗅觉定位领域。 - ●味觉传感器 - 整体味觉传感器在机器人上的应用相对于其他传感器很少。当口腔含有食物时，舌头表面的活性酶有选择地跟某些物质起反应，引起电位差改变，刺激神经组织而产生味觉，基于上述机理，人们研制了味觉传感器，人工味觉传感器主要由传感器阵列和模式识别系统组成，传感器阵列对液体试样作出响应并输出信号，信号经计算机系统进行数据处理和模式识别后，得到反映样品味觉特征的结果。 3.1.3传感器应用实例 - 农业采摘机器人是机器人技术迅速发展的结果,是农业向自动化和智能化发展的重要标志。目前, 发达国家在农业采摘机器人研究方面居于领先地位, 已研制出番茄、黄瓜、葡萄、柑橘等水果和蔬菜收获机器人。 - 农业采摘机器人工作于非结构性、未知的和不确定的环境中, 其作业对象是随机分布的, 决定了农业采摘机器人必须具有智能化的感应能力, 以适应复杂的作业环境。 3.2机器人的信息处理 3.2.1常用的数字滤波的方法 - 传感器的输出信号被采入计算机后往往要先进行适当的预处理，其目的是去除混杂在有用信号中的各种干扰，并对检测系统的非线性、零位误差和增益误差等进行补偿和修正。数字信号预处理一般用软件的方法来实现。 - 混杂在有用信号中的干扰信号主要分为两大类：周期性干扰和随机性干扰。 - 对于随机性干扰，可采用数字滤波的方式予以削弱或消除。 - 数字滤波实际上是一种程序滤波，与模拟滤波相比具有如下优点： - ①不要额外的硬件设备，不存在阻抗匹配问题，可以使多个输入通道共用一套数字滤波程序，从而降低了仪器的硬件成本。 - ②可以对很低或很高的频率实现滤波。 - ③可以根据信号的不同而采用不同的滤波方法或滤波参数，灵活、方便、功能强。数字滤波的方法很多， 3.2.2 小波变换在数字滤波中的应用 - 数字信号处理的数学方法分为时域、频域和时频域三个方面。 - 在时间域中对信号进行加工处理不涉及数学变换,主要是对时域信号本身进行分析或利用数理统计的方法来获得信号中的某些特征信息。 - 频域方法就是利用离散傅里叶变换(DFT)将离散的时间信号序列转换到频域中去,得到信号的频谱。但是,傅里叶变换只适应于分析平稳信号,对非平稳信号无能为力。因此,有学者提出了时频分析的思想,即将信号转换到时间-频率二维平面上,处理后的信号不仅具有频率信息,而且具有时间信息。到目前为止,时频分析方法主要分为短时傅里叶变换、WVD（Wigner-Ville分布）和小波变换。 - 小波变换是克服其他信号处理技术缺陷的一种分析信号的方法。它可以描述信号时间(空间)和频率(尺度)域的局部特性。既能对高频段作细致的观察,也能对低频段作概貌观察。常用的小波函数有Haar、dbN、Meryer小波等。 - 一般而言,将小波变换应用在一维信号滤波的过程可分为如下三个步骤: - (1)信号的小波分解。选择一个小波并确定分解的层次,然后进行分解计算。 - (2)小波分解高频系数的阈值量化。对各个分解尺度下的高频系数选择一个阈值进行阈值量化处理。 - (3)一维小波重构。根据小波分解的底层低频系数和各层高频系数进行以为小波重构。 3.3 机器视觉 3.3.1机器视觉的组成 从原理上机器视觉系统主要由三部分组成：图像的采集、图像的处理和分析、输出或显示。一个典型的机器视觉系统应该包括光源、光学系统、图像捕捉系统、图像数字化模块、数字图像处理模块、智能判断决策模块和机械控制执行模块 - 机器视觉应用系统的关键技术主要体现在光源照明、光学镜头、摄像机（CCD） 、图像采集卡、图像信号处理以及执行机构等。以下分别就各方面展开论述。 （1）光源照明技术 机器视觉应用系统中一般使用透射光和反射光。对于反射光情况，应充分考虑光源和光学镜头的相对位置、物体表面的纹理、物体的几何形状等要素。常用光源类型有卤素灯、荧光灯和LED光源等。 - （2）光学镜头 - 光学镜头成像质量优劣程度可以用像差的大小来衡量，常见的像差有球差、彗差、像散、场曲、畸变、色差等六种。在选用镜头时需要考虑以下问题： - 1.在选用镜头时要考虑就是该镜头的成像面与所用的CCD相机是否匹配。 - 2.焦距、视角、工作距离、视野焦距是镜头到成像面的距离；视角是视线的角度，也就是镜头能看多宽；工作距离是镜头的最下端到景物之间的距离；视野是镜头所能够覆盖的有效工作区域。 3.3.2 机器视觉的工作原理 - ●双目视觉的信息获取 - 它是由不同位置的两台摄像机经过移动或旋转拍摄同一幅场景，获得图像信息，通过计算机计算空间点在两幅图像中的视差，可以得到该物体的深度信息，获得该点的坐标，即视差原理。下文将以双目视觉为例来重点讲解机器视觉的工作原理。 - ●双目视觉的信息处理 - 基于双目视觉系统的障碍物检测通常按以下的步骤进行处理： - （1）图像采集：双目视觉系统利用两个摄像头从不同的角度同时拍摄照片，获得待处理的图片。 - （2）图像分割：通过阈值法、边缘法、区域法等图像分割方法将目标从图像背景中分离出来，本文主要讲述阈值法分割。 - （3）目标匹配：图像分割后，对多幅图片进行同名点匹配，从匹配结果中可以获得同一个目标在多幅图片上的视差，最后计算出该目标的实际坐标。 3.3.3 机器视觉应用实例 - 机器视觉的最大优点是与被观测对象无接触，对观测与被观测者都不会产生任何损伤， 十分安全可靠，理论上，人眼观察不到的范围机器视觉也可以观察，例如红外线、微波、超声波等，而机器视觉则可以利用这方面的传感器件形成红外线、微波、超声波等图像，且其比人眼具有更高的精度与速度，因此极大拓宽了机器视觉技术的检测对象与范围。