第4章 机器人的底层控制 教案

- 教学目的及要求 本章主要对“步进电机选择、舵机与转向控制、惯量计算实例分析、典型驱动PWM原理、PWM驱动机器人实例、运动控制与PID、机器人底层控制设计实例”等内容进行讲解，因此根据著名教育心理学家布鲁姆的教学目标分类理论，结合教学大纲和学生特点，本课时确定以下教学目标： 1.了解舵机与转向控制、步进电机选择依据、PWM驱动机器人实例； 2.掌握机器人惯量计算实例分析、典型驱动PWM原理、运动控制与PID、机器人底层控制设计实例等。

- 教学重点 舵机与转向控制、PWM驱动机器人实例

- 教学难点 机器人惯量计算实例分析、典型驱动PWM原理、运动控制与PID、机器人底层控制设计实例。

- 教学内容 前言 机器人的底层控制主要是控制机器人的执行部件，电机是驱动机器人运动的常用部件，此外还有液压、气动等驱动方式。一个机器人最主要的控制量就是控制机器人移动，无论是自身的移动还是手臂等关节的移动，所以机器人底层控制最根本的问题就是控制电机。控制电机转的圈数，就可以控制机器人移动的距离和方向，机械手臂的弯曲程度或者移动的距离等。 4.1电机的选择与惯量计算 4.1.1 电机的选择 现代机器人控制中经常会碰到一些复杂的运动，这对电机的动力荷载有很大影响。伺服驱动装置是机器人必不可少的关键环节，因此，伺服电机的选择就变得尤为重要。选择什么样的伺服电机，在很大程度上取决于负载的物理特性，负载的工作特性、系统要求以及工作环境。一旦系统要求确定后，无论选择何种形式的伺服电机，首先要考虑的是选择多大的电机合适，主要考虑负载的物理特性，包括负载、转速、惯量等。 伺服电机（servo motor ）是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度，位置精度非常准确，可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制，并能快速反应，在自动控制系统中，用作执行元件，且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性，可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类，其主要特点是，当信号电压为零时无自转现象，转速随着转矩的增加而匀速下降。 1.伺服电机的工作原理 伺服系统（servo mechanism）是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠脉冲来定位，基本上可以这样理解，伺服电机接收到1个脉冲，就会旋转1个脉冲对应的角度，从而实现位移，因为，伺服电机本身具备发出脉冲的功能，所以伺服电机每旋转一个角度，都会发出对应数量的脉冲，这样，和伺服电机接受的脉冲形成了呼应，或者叫闭环，如此一来，系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机，同时又收了多少脉冲回来，这样，就能够很精确的控制电机的转动，从而实现精确的定位，可以达到0.001mm。 2.伺服电机的分类 伺服电机分为直流、交流两大类。 直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低，结构简单，启动转矩大，调速范围宽，控制容易，需要维护，但维护不方便（换碳刷），产生电磁干扰，对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。 交流伺服电机也是无刷电机，分为同步和异步电机，目前运动控制中一般都用同步电机，它的功率范围大，可以做到很大的功率。大惯量，最高转动速度低，且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。 3.交直流伺服电机的区别 交流伺服电机的主要优点有： ⑴无电刷和换向器，因此工作可靠，对维护和保养要求低。 ⑵定子绕组散热比较方便。 ⑶惯量小，易于提高系统的快速性。 ⑷适应于高速大力矩工作状态。 ⑸同功率下有较小的体积和重量。 直流无刷伺服电机特点 无刷伺服电机在执行伺服控制时，无须编码器也可实现速度、位置、扭矩等的控制； 不存在电刷磨损情况，除转速高之外，还具有寿命长、噪音低、无电磁干扰等特点。 直流有刷伺服电机特点 1.体积小、动作快反应快、过载能力大、调速范围宽 2.低速力矩大, 波动小，运行平稳 3.低噪音,高效率 4.后端编码器反馈（选配）构成直流伺服等优点 5.变压范围大，频率可调 4.伺服电机和其他电机（如步进电机）相比的优点 1、精度：实现了位置，速度和力矩的闭环控制；克服了步进电机失步的问题； 2、转速：高速性能好，一般额定转速能达到2000～3000转； 3、适应性：抗过载能力强，能承受三倍于额定转矩的负载，对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用； 4、稳定：低速运行平稳，低速运行时不会产生类似于步进电机的步进运行现象。适用于有高速响应要求的场合； 5、及时性：电机加减速的动态相应时间短，一般在几十毫秒之内； 6、舒适性：发热和噪音明显降低。 5.伺服电机选型的原则： 1.负载/电机惯量比 正确设定惯量比参数是充分发挥机械及伺服系统最佳效能的前提，此点在要求高速精度的系统上表现尤为突出，在没有自适应调整的情况下，伺服系统的默认参数在1到3倍负载电机惯量比下，系统会达到最佳工作状态。 2.转速 电机选择首先应依据机械系统的快速行程速度来计算，快速行程的电机转速应严格控制在电机的额定转速之内，并应在接近电机的额定转速的范围使用。 3.转矩 伺服电机的额定转矩必须满足实际需要，但是不需要留有过多的余量，因为一般情况下，其最大转矩为额定转矩的3倍。 4.连续特性（连续实效负载转矩） 对要求频繁起动、制动的工作场合，为避免电机过热，必须检查它在一个周期内电机转矩的均方根值，并使它小于电机连续额定转矩。 5.短时间特性（加减速转矩） 伺服电机除连续运转区域外，还有短时间内的运转特性如电机加减速，用最大转矩表示，即使容量相同，最大转矩也会因各电机而有所不同。 6.注意事项 （1）有些系统如传送装置，升降装置等要求伺服电机能尽快停止，而在故障、急停、电源断电时伺服器没有再生制动，无法对电机减速。同时系统的机械惯量又较大，这时对制动器要依据负载的轻重、电机的工作速度等选择。 （2）有些系统要维持机械装置的静止位置，需电机提供较大的输出转矩，且停止的时间过长。如果使用伺服的自锁功能，往往会造成电机过热，这种情况要选择带电磁制动的电机。 （3）如果选择了带电磁制动器的伺服电机，电机的转动惯量会增大，计算转矩时要进行考虑。 4.1.2步进电机 一、概念及分类 步进电动机是一种用电脉冲信号进行控制，并将电脉冲信号转换成相应的角位移或线位移的控制电机。 主要优点：步距角和转速不受电压波动和负载变化的影响，仅与脉冲频率有关。它每转一周都有固定的步数，在不丢步的情况下运行，其步距误差不会长期积累，从而使它适合于在数字控制的开环系统中作为驱动电动机，也可用作闭环系统的驱动元件。 主要缺点：效率较低，需配适当的驱动电源，带惯性负载的能力不强。 二、步进电机的特性 1.高精度的定位 步进电机最大特征即是能够简单的做到高精度的定位控制。以5相步进电机为例：其定位基本单位（分辨率）为0.72°（全步级）/0.36°（半步级），是非常小的；停止定位精度误差皆在±3分（±0.05°）以内，且无累计误差，故可达到高精度的定位控制。 2.具定位保持力 步进电机在停止状态下（无脉波信号输入时），仍具有激磁保持力，故即使不依靠机械式的剎车，也能做到停止位置的保持。 3.动作灵敏 步进电机因为加速性能优越,所以可做到瞬时起动、停止、正反转之快速、频繁的定位动作。 4.开回路控制、不必依赖传感器定位 步进电机的控制系统构成简单，不需要速度感应器（ENCODER、转速发电机）及位置传感器（SENSOR），就能以输入的脉波做速度及位置的控制。也因其属开回路控制，故最适合于短距离、高频度、高精度之定位控制的场合下使用。 4.1.3 舵机与转向控制 舵机是一种位置（角度）伺服的驱动器，由于可以通过程序连续控制其转角，因而被广泛应用智能小车以实现转向以及机器人各类关节运动中。 舵机主要有几以下个部分组成：外壳、减速齿轮组、电机、电位器、控制电路。简单的工作原理是控制电路接收信号源的控制信号，并驱动电机转动；齿轮组将电 机的速度成大倍数缩小，并将电机的输出扭矩放大响应倍数，然后输出；电位器和齿轮组的末级一起转动，测量舵机轴转动角度；电路板检测并根据电位器判断舵机转动角度，然后控制舵机转动到目标角度或保持在目标角度。 4.1.4 惯量计算 惯量是影响伺服电机工作的一个指标，通常小惯量电机的高速往复性好，大惯量电机本身惯量比较大，适用于负载相对比较大的场合，比如机床行业。我们在选择伺服电机的时候常常需要选择合适的扭矩和惯量，扭矩的选择相对简单，只需要知道负载重量和传动方式一般很快就能计算出电机所需的力矩，选型的时候适当放大，留有余量就可以了。而电机惯量，也是伺服电机的一项重要指标，它是指伺服电机转子本身的惯量，对于电机的加减速来说相当重要，如果不能很好的匹配惯量，电机的动作会很不平稳。不同的工作方式，其惯量计算的方法也不一样。以下介绍求旋转圆盘惯量的计算方法。 4.2 典型驱动PWM 4.1.1典型驱动 根据能量转换方式，将驱动器划分为液压驱动、气压驱动、电气驱动。在选择机器人驱动器时，除了要充分考虑机器人的工作要求，如工作速度、最大搬运物重、驱动功率、驱动平稳性、精度要求以外，还应考虑是否能够较大的惯性负载条件下，提供足够的加速度以满足作业要求。现在应用较多的是电气驱动，它又分为普通电机驱动、步进电机驱动和直线电机驱动三类。不管是哪种电气驱动，它们的驱动原理都是类似的，都采用了以典的H桥式驱动电路。 驱动电路是主电路与控制电路之间的接口，直流电机驱动电路使用最广泛的就是H型全桥式电路，这种驱动电路可以很方便实现直流电机的四象限运行，分别对应正转、正转制动、反转、反转制动。 4.2.2 PWM驱动原理 PWM(Pulse Width Modulation)脉冲宽度调制通过改变电机电枢电压接通与断开的时间的的占空比来控制电机的转速。脉冲宽度调制（PWM）是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。 PWM控制的示意图如图4-7所示，可控开关S以一定的时间间隔重复地接通和断开，当S接通时，供电电源US通过开关S施加到电动机两端，电源向电机提供能量，电动机储能；当开关S断开时，中断了供电电源向电动机电流继续流通。 4.3.1电机正反转分析 电机驱动电路采用的是基于双极型H桥型脉宽调制方式的集成电路L298N，L298N内部包含2个H桥的高电压大电流桥式驱动器，接收标准TTL逻辑电平信号，可驱动46V、2A以下的电机，工作温度范围从－25度到130度。其内部的一个H桥原理图如图4-9所示。ENABLE A是控制使能端，控制OUTPUTl和OUTPUT2之间电机的停转， INPUT1、INPUT2脚接入控制电平，控制OUTPUTl和OUTPUT2之间电机的转向。当使能端ENABLE A有效，INPUT1为低电平INPUT2为高电平时，三极管2，3导通，1，4截止，电机反转。当INPUT1和INPUT2电平相同时，电机停转。表4-1是其使能引脚，输入引脚和输出引脚之间的逻辑关系。 4.3.2 经典PID控制 PID 控制是比例积分微分控制（Proportional-Integral-Differential） 历史最久、应用最广，适应性最强的控制方式在工业生产过程中，PID控制算法占85%～90%PID控制器由比例单位(P)、积分单位(I)和微分单元(D),其输入e(t)与输出u(t)的关系为u(t)=f[e(t)]。 PID控制的特点 ① 原理简单，使用方便。 ② 适应性强，可以广泛应用于化工、热工、冶金、炼油以及造纸、建材等各种生产部门。 ③ 鲁棒性强，即其控制品质对被控对象特性的变化不大敏感。 ④ 对模型依赖少。 4.4 智能PID整定 1.基于模糊PID控制(Fuzzy-PID)参数自整定 “模糊性"主要是指事物差异的中间过渡中的“不分明性"。所谓模糊控制，就是将工艺操作人员的经验加以总结，运用语言变量和模糊逻辑的归纳制算法的控制。在工业上，有许多复杂对象，特别是对无法建立精确数学模型的工业对象的控制，用常规仪表控制效果不佳时，而采用模糊控制可获得满意的效果。随着日趋复杂的生产过程，必须有一种能够模拟人脑的思维和创造能力的控制系统，以适应复杂而多变的环境。近期，人们分析研究了简单模糊控制存在的一些缺陷，设计出了几种高性能的模糊控制系统 ： 2.基于神经网路PID(Neural-Network PID)的参数整定 所谓“神经网络”是以一种简单计算处理单元(即神经元)为节点，采用某种网络拓扑结构构成的活性网络，可以用来描述几乎任意的非线性系统。神经网络还具有学习能力、记忆能力、计算能力以及各种智能处理能力，在不同程度和层次上模仿人脑神经系统的信息处理、存储和检索功能。神经网络在控制系统中的应用提高了整个系统的信息系统处理能力和适应能力，提高了系统的智能水平。 3.基于神经网络的模糊PID控制 将模糊控制具有的较强的逻辑推理功能、神经网络的自适应、自学习功能以及传统PID的优点融为一体，构成基于神经网络的模糊PID系统框图所示。它包括4个部分：（1）传统PID控制部分：直接对控制对象形成闭环控制；（2）模糊量化模块：对系统的状态向量进行归档模糊量化和归一化处理；（3）辨识网络NNM： 4.基于遗传算法PID控制(Genetic Algorithm PID) 遗传算法（Genetic Algorithm）是一种基于自然选择和基因遗传原理的迭代自适应概率性搜索算法。基本思想就是将待求解问题转换成由个体组成的演化群体和对该群体进行操作的一组遗传算子，包括3个基本操作：复制（reproduction）、交叉（crossover）、变异（mutation）。